INDICE

1. PRESENTACION

1.1  - INICIACION

1.2  - ALCANCE DEL PROGRAMA Y VERSION

1.3  - ENTRENAMIENTO

1.4  - INSTALACION

1.5  - PUESTA EN MARCHA

1.6  - TAREAS PREVIAS

1.7  - OTROS CONSEJOS

- Memoria y Versión.

- Ayuda.

- Parámetros por Defecto.

1.8  - SISTEMA DE UNIDADES

1.9  - SISTEMAS DE REFERENCIA

- Ejes Generales (X, Y, Z)

- Ejes Locales (X', Y', Z')

1.10 - REQUERIMIENTOS

2. GESTION

2.1  - ZONAS DE PANTALLA

2.2  - UTILIDADES

2.3  - VENTANAS

- DISEÑO de ESTRUCTURA:

2.4  - FICHERO

2.5  - CATAL

2.6  - NUDOS

2.7  - BARRAS

2.8  - CARGAS

3. SALIDAS

3.3  - ARMADO

- Editor CAD de planos de Armado.

5. AUTOEJEMPLO UNICERAM

4.1  - ARRANQUE DEL PROGRAMA

4.2  - CONFIGURACION DEL EQUIPO Y UTILIDADES

4.3  - ENTRADA DE DATOS

4.4  - CONDICIONES DE CONTORNO

4.5  - ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA

4.6  - CALCULO DEL FORJADO

4.7  - RECALCULOS Y OTRAS CONSIDERACIONES

5. APENDICES

I. - AVISOS DE USUARIOS Y ERRORES

# PRESENTACION

1. PRESENTACION

1.1 INICIACION

El presente paquete de software se compone de:

- Manual de uso

- Autoejemplo

- CD-Rom de programa

Este programa ha sido realizado para:

Hispalyt (sección forjados)

Orense 10

28020 MADRID

por:

TECSING

Gran Vía 56.

28013 MADRID

Tel: 91-5599400

1.2 ALCANCE DEL PROGRAMA Y VERSION

El presente programa realiza el Diseño, análisis, calculo, medición y presupuesto de forjados unidireccionales cerámicos in-situ dentro de edificios espaciales de hormigón y/o acero, en todas sus plantas.

Es fruto de la colaboración de Hispalyt y Tecsing, y esta considerado como una versión  introductoria y especializada del programa EDIF/Gtress de Tecsing, en el cual no están activas las opciones avanzadas de calculo del Edificio (vigas y pilares) ni su armado y cimentación. Si deseara actualizar su versión Uniceram a Edif/Gtress, le rogamos contacte con Tecsing (Tel: 91 559 9400).

El presente manual incluye algunas opciones avanzadas no disponibles en Uniceram, que se han mantenido para dar una visión global del sistema de calculo.

1.3 ENTRENAMIENTO

Una vez instalado y puesto en marcha el programa adquirido se comenzará a ensayar con los ejemplos que vienen con el programa, así como con el Autoejemplo escrito que se adjunta al final del presente manual, hasta familiarizarse con la sistemática de trabajo.

1.4 INSTALACION

Para ello, una vez encendido el ordenador, se realizarán los siguientes pasos:

- Entrar en Windows-95/98/Me o Windows-NT o 2000.

- Introducir el CD-Rom en su boca.

- Seleccionar la Opción Inicio, subopción Ejecutar.

- En la ventana que se desplegará, seleccionar el botón Examinar, localizar la Unidad de Cd-Rom, y dentro de ella el programa setup32.

- Seguir las indicaciones del programa de instalación, que irá solicitando los datos que le sean necesarios así como el directorio donde se instalará la aplicación.

1.5 PUESTA EN MARCHA

Una vez realizada la instalación, seleccionar el icono Grupo Uniceram y dentro del este el icono o subgrupo del programa, con lo que se accederá al mismo.

1.6 TAREAS PREVIAS

- Una vez en la PANTALLA del programa se pinchará en el menú UTILIDADES para configurar el sistema: Preparar Impresora.

- Esta operación sólo es necesario realizarla cada vez que el equipo cambie de tipo y/o tamaño de papel en la impresora o plotter.

- La selección y configuración de la Impresora o plotter se puede modificar bien desde el mismo programa (Seleccionar o Preparar Impresora) o desde el Panel Principal de Windows, indistintamente.

- Comenzar las pruebas y ensayos hasta que se adquiera soltura en el manejo. Resultará fácil.

- Se recomienda que una vez que se haya leído el Manual de Uso, el usuario realice el ejemplo que se encuentra al final del mismo y que explica detalladamente un caso práctico de manejo.

1.7 OTROS CONSEJOS

Memoria y Versión

El programa chequea la existencia o no de memoria viva y/o de memoria virtual de disco. De ello, así como el número de Usuario y versión se informa en el menú Ayuda, opción Acerca de...

En el aspecto de velocidad de cálculo y gestión, ésta aumenta si la memoria viva (RAM) de que se dispone es suficiente y no es necesario recurrir a la memoria virtual de disco duro.

Ayuda

Ayuda

En todos los apartados del programa el usuario tiene acceso a un panel de ayuda sin más que pulsar la tecla F1 o el menú Ayuda, submenú "Ayuda".

Acerca de

Al pulsar esta opción se abre una ventana que informa acerca del n1 de Versión, n1 de Usuario, memoria disponible en el ordenador y porcentaje libre de la misma.

Parámetros por defecto

Al acceder a los apartados de configuración de impresora, líneas por página y separación y disco de datos se presenta en pantalla la configuración existente hasta el momento.

Así mismo también está configurando por defecto el directorio o subdirectorio donde se desean almacenar los trabajos.

1.8 SISTEMA DE UNIDADES

Se ha adoptado el Sistema de Unidades que hoy día se presenta como el más usado en la práctica. Este queda reflejado en el cuadro inferior.

------------------------------------------------------------------------------------------

CARACTERISTICA		UNIDAD

------------------------------------------------------------------------------------------

UDS	BASICAS

Longitud			metro

Fuerza				tonelada

Tiempo				segundo

Temperatura			1Centígrado

UDS	NO BASICAS

Módulo Elástico E		tn/m2

Coef. Poisson			 ---

Coef. Dilatac lineal		m/m

Peso específico 		tn/m3

Areas				m2

Mom. de Inercia		m4

Cargas repartidas		tn/m

Momentos repartidos		tn*m/m

Independientemente de ello, para los postprocesos y con el fin de facilitar la entrada de información, el sistema siempre pide los datos en las unidades que se consideran más comunes en cada caso (diámetros de barras y tamaños máximos en mm, resistencias características en kg/cm2, etc).

1.9 SISTEMAS DE REFERENCIA

EDIF utiliza 2 SISTEMAS de EJES de referencia, unos llamados Ejes Globales de la Estructura, y otros llamados Ejes locales de Barras.

1.9.1 Ejes Generales (X, Y, Z)

Estos ejes constituyen un sistema dextrógiro (sentido de giro según la "regla de la mano derecha"), de ejes X, Y, Z, respecto de los cuales se definen las coordenadas de los nudos.

El origen aparece siempre dibujado en pantalla, con el eje X hacia la derecha de la pantalla, el eje Z hacia abajo de la pantalla, y el eje Y saliendo de la pantalla hacia el usuario (en la vista en planta).

1.9.2 Ejes Locales (X', Y', Z')

Constituyen un sistema dextrógiro de ejes asociados a cada una de las barras de la estructura.

Cada barra de la estructura viene definida por 2 nudos, uno origen y otro final. El nudo origen es el de más baja numeración de los dos. En el caso de que el usuario introduzca estos datos al revés, el programa los corrige automáticamente.

El sistema de Ejes Locales de las barras se definen como aquél que dispone los ejes de la siguiente manera:

- Eje X': Según la directriz de la barra y con sentido de avance desde el nudo origen hacia el nudo final.

- Eje Y': Eje perpendicular al X, partiendo del nudo origen, de tal manera que el plano X'- Y' sea vertical (paralelo al eje "Y" global de la estructura) y con sentido, según el eje "Y" global, positivo.

- Eje Z': Perpendicular a los 2 anteriores y con sentido tal que el sistema local X', Y', Z' sea dextrógiro.

Este sistema de Ejes es el que se usa para la definición de las cargas en barra, esfuerzos térmicos y para la presentación de los resultados de las leyes de esfuerzos en las barras. La elección de estos ejes se ha hecho pensando en facilitar a las estructuras más comunes, con barras horizontales y verticales, la entrada de cargas verticales (cargas muertas, sobrecargas) y horizontales (viento, sismo).

1.10 REQUERIMIENTOS

Para poder utilizar el programa, es necesaria la siguiente configuración mínima:

- Ordenador PC Pentium o superior

- 16mb de memoria RAM (32mb recomendable)

- Disco Duro con Memoria Virtual permanente

- Ratón o digitalizador

- Windows-95 /98/Me/Nt o 2000.

1.10.1 Capacidad

La capacidad de esta versión en número de nudos y barras depende fundamentalmente de la memoria disponible en el ordenador. Por motivos de precisión de cálculo de un PC, se ha limitado a:

- 4000 nudos y 8000 barras

- Hipótesis Básicas: 20

- Combinaciones: 50

Nota:

- Existen elementos que consumen memoria viva y de disco en el ordenador, como por ejemplo:

- Tener otros programas cargados en segundo plano.

- Tener muchas vistas de la estructura activa.

- Lanzar otro módulo desde el mismo programa.

1.10.2 Color de pantalla

Se han elegido los colores de pantalla, tanto de Menús, Opciones como los de trabajo, para hacerlos más agradable al usuario. Estos se pueden cambiar en Utilidades (Ver ”Colores de pantalla”).

#### GESTION

2. GESTION

2.1 ZONAS DE PANTALLA

Una vez que se ha entrado en el PROGRAMA se observará que existen 5 zonas diferenciadas en la pantalla:

BARRA DE MENUS (arriba)

BARRA DE ICONOS (debajo de la barra de menús)

VENTANA DE DIBUJO (multiventanas)

LINEA DE MENSAJES (zona inferior)

LINEA INFORMATIVA (debajo de la línea de mensajes)

Uso de Ratón o Digitalizador

Si el ratón o digitalizador ha sido correctamente configurado aparecerá un cursor en forma de flecha que se irá moviendo a lo largo de toda la pantalla a medida que se va desplazando el ratón sobre el tapete.

2.1.1 BARRA DE MENUS

Es el Menú Principal del módulo de diseño desde el que se irán pidiendo las opciones que se vayan necesitando.

Para acceder a un Menú se situará el cursor sobre él y seguidamente se pulsará el botón izquierdo del ratón.

Opciones Principales y Secundarias

Cada una de las opciones principales de la Barra de Menús son desplegables y contienen subopciones u opciones secundarias.

Al pinchar sobre una opción principal aparecerán las subopciones correspondientes a la misma.

Cada vez que se pinche una opción secundaria aparecerá en la zona de mensajes una línea explicando sucintamente el contenido de la opción seleccionada.

2.1.2 BARRA DE ICONOS

En esta barra hay dos tipos de iconos, los de Utilidades y los de Acceso Rápido.

Los iconos de Utilidades realizan funciones específicas e irrepetibles por la Barra de Menús mientras que los iconos de Acceso Rápido reemplazan, de manera más directa, a algunas funciones inherentes a la Barra de Menús.

Para activar un Icono se situará el cursor sobre él y seguidamente se pulsará el botón izquierdo del ratón.

Algunos Iconos abren ventanas de selección, parametrización o subopciones.

Cada vez que se active un icono aparecerá en la zona de mensajes una línea explicando sucintamente el contenido de la opción seleccionada.

También aparecerá el mensaje informativo del contenido del icono si se sitúa el cursor sobre él sin pinchar con el ratón. Esto puede ser útil para familiarizarse rápidamente con la función de cada icono.

Para mayor información ver el desarrollo de ICONOS más adelante.

2.1.3 VENTANA DE DIBUJO

Es el espacio libre de la pantalla en el cual se pueden abrir hasta diez ventanas y consta de:

Ventana de planta: permite ver la planta activa de la estructura.

Ventanas adicionales potestativas: permiten ver alzados y perspectivas totales o parciales definidas mediante el icono de Axonometría.

Deformación de las Ventanas

En el borde inferior derecho de cada ventana existe un rectángulo que permite modificar las dimensiones de la propia ventana y hacerla más o menos estrecha y más o menos corta dentro de unos ciertos límites.

Para ello se pinchará, sin haber activado ninguna opción, dentro de dicho rectángulo y cuando el cursor tome forma de doble flecha se deformará la ventana, sin soltar el botón izquierdo del ratón, arrastrando el vértice hasta la nueva posición.

Elementos de las Ventanas

En la ventana de planta se dibujan las vigas y pilares de la planta seleccionada así como el sentido de carga de cada una de las zonas de forjado.

Los pilares que acometen a esa planta desde la planta inferior aparecen reflejados como unos cuadraditos.

En las ventanas de axonometría se irá viendo en cada momento la marcha de la estructura completa en alzados o en perspectivas.

No son simples ventanas de comprobación sino que son iguales de activas que la de planta, pudiendo el usuario seleccionar nudos, barras, etc. pinchándolos sobre la ventana tal y como se explica en los siguientes capítulos.

2.1.4 LINEA DE MENSAJES

Está situada en la parte inferior de la pantalla y es la reservada para los mensajes informativos de cada una de las funciones del programa.

Al seleccionar cada opción aparece en esta ventana un mensaje explicativo de la misma.

Eventualmente aparece también alguna petición de datos a cargo del usuario (Ej.: escala).

2.1.5 LINEA INFORMATIVA

Está situada debajo de la línea de mensajes y en ella aparecen datos referentes a las coordenadas de localización del cursor, escala del trabajo en curso, número de nudos, número de barras, número de hipótesis, así como el número de la planta que se visualiza en pantalla. Este último dato aparece sobre fondo amarillo si están todas las plantas activas y sobre fondo gris si está activa una sola.

2.1.6 BARRA DE ICONOS

Situados debajo de la barra de menús permiten actuar sobre las vistas de la estructura.

Cada icono simboliza la función que representa.

Leer

Este icono, que es el primero de la barra, cumple la misma función que el menú del mismo nombre.

Grabar

Este icono, que es el segundo de la barra, cumple la misma función que el menú del mismo nombre.

Zoom Ventana

Realiza una ampliación de una zona a indicar, de cualquiera de las vistas de la estructura.

Se pinchará dicho icono y con el cursor se hará un primer clic indicando el ángulo superior izquierdo de la zona a ampliar, luego manteniendo el botón del ratón presionado se desplazará el cursor sobre la pantalla hasta situarlo en lo que va a ser el ángulo inferior derecho de dicha zona y soltar el cursor.

Pan

El Pan significa desplazamiento de la imagen o vista. Traslada cualquiera de las vistas de la estructura a lo largo y/o ancho de sus ventanas.

Al pinchar dicha opción y en la línea de mensaje, el programa pide el nuevo centro del dibujo, realizando a continuación un redibujado de la estructura a la misma escala pero en la que el punto pinchado quedará en el centro de la ventana de vista.

Redibuja

Realiza un redibujado a la misma escala de todas las ventanas que están abiertas en ese momento.

Escala

Realiza un dibujo de la vista en planta en otra escala y con un nuevo centro que coincidirá con el clic realizado en pantalla.

Al seleccionar dicha opción y hacer un clic sobre la pantalla se abrirá una ventana que permitirá introducir la nueva escala. Allí se colocará por ejemplo: 50, 100 etc. y luego se validará con OK.

Todo

Realiza un redibujado, cambiando la escala y centro del dibujo para que todas las vistas que están abiertas en pantalla quepan dentro de sus ventanas de dibujo. Resulta muy útil, después de haber realizado un Zoom o un Pan, para volver a centrar la estructura.

Utilidades

Al seleccionar esta opción se abrirá una ventana de datos en la que pinchando con el ratón se podrán activar o desactivar una serie de opciones de ayuda para la creación y/o modificación de la estructura:

- Trama X y Z: Permite definir una trama de referencia ortogonal de apoyo con una separación en X y en Z (en mts).

Una vez seleccionada esta opción se entrará el valor de la separación de la trama y desde el icono de Vista (OJO) se puede pedir Presentar Trama y Calaje Trama.

- Fondo DXF: Esta es una de las más poderosas opciones del programa y permite superponer un fondo o transparencia (por ej. la planta de arquitectura) para tenerla como referencia a la hora de la definición o modificación de la estructura.

Antes de visualizar un fondo DXF es necesario haber hecho su lectura como se explicó anteriormente en el menú Utilidades.

Seguidamente al pinchar en "Fondo DXF" éste aparecerá centrado en la ventana de planta.

Para poder trabajar sobre él se hará coincidir el origen de las coordenadas con un punto de dicho fondo, para esto se pinchará en el botón "Mover DXF" y luego en el vértice del dibujo DXF que se quiere que coincida con el origen de coordenadas (el programa lo redibujará en pantalla).

Por último entrar en el icono de Vista (OJO) y activar "Calaje Fondo DXF" confirmando y saliendo de esta ventana pinchando en Aceptar.

Se verá cómo se puede trabajar con un "Fondo DXF" en el menú Fichero al definir una estructura nueva.

Notas:

- Todas las modificaciones de esta ventana se confirman con Aceptar.

- Si no se desea validar las modificaciones efectuadas se pinchará en el botón Cancelar.

- En cualquier momento se puede desactivar una opción elegida volviendo al menú Utilidades, pinchando en el recuadro correspondiente, el cual quedará en blanco y confirmando con Aceptar.

- Algunas de estas opciones son exclusivamente de referencia o visualización. Para activarlas además como inteligentes (Calajes) se seleccionarán en la ventana de Vista (OJO).

Vista

Al seleccionar esta opción se abrirá una ventana en la que pinchando con el ratón se podrá activar o desactivar el dibujo de información adicional en la ventana de planta, como son:

Presentar:

- Forjado: Dibuja las viguetas de forjado en vez del simple esquema de dirección del mismo.

- Dibujo Nudos: Dibuja un circulito alrededor de cada nudo en las vistas axonométricas. Primero en la perspectiva y al pedir un redibujado en todas las restantes.

- Número de Nudos: Dibuja el número de los nudos en la planta. Si está activada la opción anterior, también dibuja la numeración en el resto de las vistas.

- Número de Barra: Dibuja el número de cada barra y su sección, siempre que haya sido definida previamente.

- Trama: Dibuja la trama definida en el icono de Utilidades (MARTILLO) para poder tener una referencia dimensional.

Calaje:

- Trama: Activa el calaje a trama para que cada uno de sus puntos puedan ser considerados como "magnéticos" y atraigan los clic del ratón cercanos a ellos.

- Barra: Con esta opción se puede magnetizar el cursor a una barra con el fin de insertar una viga con parámetros.

Su funcionamiento se vio en el menú Nudos.

- Fondo DXF: Con esta última opción es posible definir por ejemplo las longitudes de vanos de un edificio apoyándose en los vértices de un plano de planta de arquitectura (DXF), o bien inclinar o deformar las coordenadas de un nudo (viga o pilar) para llevarlo exactamente sobre un determinado extremo de segmento de dicho plano, haciendo magnetismo en él.

Vista Planta:

- Por Planta: Es la opción estandar. Visualiza en la ventana de planta los nudos y barras correspondientes a la planta activa en cada momento, con Sube y Baja Planta. El número de nudos de cada planta aparecerá indicado.

- Todo: Dibuja en la ventana de planta todas las barras y

nudos de la estructura estén en la planta que sea.

- Por Cotas: Dibuja entre las cotas de referencia marcadas por la distancia a introducir por el usuario.

Visual Datos:

Esta opción no se refiere a la vista en planta sino a las vistas  adicionales que active el usuario.

- Todas Vtas./Vista Activa: Estas dos opciones, que actúan sólo sobre las vistas axonométricas (no planta), permiten visualizar resultados (ejemplo: Leyes de Esfuerzos y Deformadas) sobre todas las plantas de la estructura (en vista) o sólo sobre la que está activa en pantalla.

Una vez activadas las opciones deseadas se validará con Aceptar.

- Ver Intensidad: si se activa esta opción cuando se ejecuta una estructura metálica (menú Salidas -> Metal -> Ejecuta) el programa dibuja sobre cada barra (en todas las vistas menos en planta) un degradé de colores que indica el porcentaje sobre la Tensión Admisible de la barra. El color azul simboliza el porcentaje menor y el color rosa intenso el mayor.

Esta representación gráfica se acompaña con un listado de comprobación de perfiles metálicos en el que se da valor a ese porcentaje de Tensión Admisible.

Axonométrica

Este icono permite definir fundamentalmente dos tipos de funciones.

Vistas

Es una función exclusivamente de visualización y sus posibilidades son las siguientes:

- Solo Planta

- Planta + 1 vista

- Planta + 2 vistas

- Planta + 3 vistas

- Otra

Las cuatro primeras opciones se definen por sí mismas. La última (Otra) no es definible por el usuario sino que se activa automáticamente cuando en pantalla se tienen más de 4 ventanas de vistas (planta y axonometrías).

### DEFINIR VISTAS

Permite la definición de nuevas vistas y la modificación de las existentes.

Añadir

Pinchar en Añadir Vista para que se abra una nueva ventana, que será igual a la última por defecto. Seguidamente se seleccionará, en la ventana de Axonométrica (cubo amarillo) el botón Punto de Vista y sobre la planta, sin soltar el ratón, se dibujará una línea que en su inserción definirá el punto mirado y en su extremo la posición del observador.

La vista se realizará de aquella parte de la estructura inscrita en el rectángulo marcado entre el punto mirado y el punto de mira.

Esta nueva vista aparecerá reflejada en la ventana que se añadió.

Modificar

Para modificar una vista existente se hará un clic con el cursor sobre la misma para seleccionarla (la barra superior de la ventana aparecerá de color) y luego se abrirá el icono de axonométrica, se pulsará el botón Punto de Vista y en la planta se definirá la nueva vista como se explicó en el caso anterior.

Nota:

- Vistas totales: Si se desea conseguir una vista de toda la estructura, el rectángulo formado por los puntos antes mencionados deberá incluir a toda la estructura en planta.

- Vistas parciales: Para ello no hay más que situar el punto de mira y de vista inscribiendo SOLO la zona deseada en planta.

- Alzados: Si la recta que une el punto de vista y de mira es sensiblemente longitudinal o transversal, el programa entiende que se desea visualizar sólo los pórticos perpendiculares que existen entre los dos puntos, por tal motivo sólo mostrará aquellos.

Al mantener el programa el ángulo de visualización ligeramente desde arriba, en caso de encontrar más de un pórtico,  éstos aparecerán sin superponerse.

Modo Sólido

Este Icono permite dibujar la estructura en modo sólido (en verdadera dimensión) en una o todas  las Vistas Axonométricas que estén abiertas en el momento de pinchar sobre el mismo.

Notas:

- Cada una de las piezas se dibuja de un color diferente en función del material que tengan asignado, con indicación de luminosidad, en función del ángulo de incidencia de una fuente luminosa lejana.

- Para activar esta función es necesario que esté abierta al menos una vista axonométrica o alzado, además de la planta.

También es necesario que las barras tengan asignados material y sección.

Cálculo

Este icono cumple la misma función que el menú Cálculo.

Sube Planta

Esta opción permite visualizar y activar en la Ventana de Planta el nivel deseado.

Para ello simplemente se pinchará sobre esta función e inmediatamente se visualizará en pantalla la planta siguiente a la que está en curso, que pasará a ser la nueva planta activa.

Notas:

- El número de la planta activa siempre aparece debajo en la Línea de información.

- Los nudos o barras que se seleccionan siempre son los de la planta en curso a no ser que esté activo el icono Todas Plantas.

- Al entrar por primera vez al programa la planta activa siempre será la primera.

Baja Planta

Esta opción cumple el efecto contrario a la anterior, es decir tomar como planta de trabajo la anterior a la que está en curso.

Notas:

- El número de la planta activa siempre aparece debajo en la Línea de información.

- Los nudos o barras que se seleccionan siempre son los de la planta en curso a no ser que esté activo el icono Todas Plantas.

- Al entrar por primera vez al programa la planta activa siempre será la primera.

Todas Plantas/Una Planta/Grupo Plantas

Este icono permite trabajar exclusivamente sobre:

a.- La planta visualizada en la Vista en planta (caso Una Planta)

b.- Todas las Plantas de la estructura a la vez (caso Todas Plantas) con un cierto efecto de taladro vertical.

c.- Todas las Plantas que pertenezcan al mismo Grupo que la planta visualizada (caso Grupo de Plantas). Ver información sobre gestión de grupos de plantas en el apartado “Grupos de Plantas”.

Para ello se pinchará sobre el Icono en cuestión.

Este icono va variando su representación visual en cada caso en relación al modo en que se esté. Así mismo, en el recuadro inferior de planta “PL:”   el número de la planta aparecerá sin color si el usuario está en “Una planta”, en amarillo si está en “Todas Plantas”, y en verde en el caso “Agrupar Plantas”.

Así pues, el esquema gráfico de cada caso es:

---------------------------------------------------------------------------------------

CASO			ICONO		COLOR PL

---------------------------------------------------------------------------------------

Una Planta		     Sin Color

Todas Plantas		     Amarillo

Grupo de Plantas 	     Verde

Así pues, cualquier modificación o edición de la geometría; modificación, edición o copia de barras, etc., se realizará:

- Sólo sobre ese nudo o barra de esa planta (Caso Una Planta)

- Sobre todos los nudos o barras de la misma vertical de toda la estructura (Caso Todas plantas)

- Sobre todos los nudos o barras de la misma vertical de todas las plantas asociadas al mismo grupo que la planta activa (Caso Grupo de Plantas).

Resto de Iconos:

a) Edición

Activar Barra: cumple la misma función que la opción + Barra del menú NUDOS.

Anular Barra: cumple la misma función que la opción

- Barra del menú NUDOS.

Inclinación: cumple la misma función que la opción Inclina del menú NUDOS.

Edición de Barras: cumple la misma función que la opción Editor del menú BARRAS.

Edición de Cargas: cumple la misma función que la opción Editor del menú CARGAS.

2.2 UTILIDADES

El programa permite tener acceso desde el menú principal a una serie de Utilidades que pueden ser de gran ayuda a la hora de una gestión fácil y eficaz de los trabajos. Estas utilidades, entre otras, son: drive de datos, impresora, borrado y archivo de trabajos, selección de parámetros por defecto, copia de seguridad, copia de un trabajo con otro nombre etc.

- Descripción -

Una vez seleccionado el menú Utilidades se despliegan una serie de opciones que permiten realizar básicamente dos tipos de operaciones:

- Configurar el programa de acuerdo con el equipo y periféricos.

- Operaciones de gestión de los trabajos, tales como realizar copias de seguridad de los mismos, borrar, copiar trabajos con otro nombre, etc.

- Opciones -

Se han estructurado las Utilidades para agrupar, por un lado las opciones de configuración (primer listado de opciones) y por otro las de gestión auxiliar propias de cada trabajo (subopciones del submenú Otros).

Primer Listado de Opciones

- Selección Impresora

- Preparar Impresora

- Drive de Datos

- Catálogo por Defecto

- Unidades (mts o cms) sólo para listados de resultados.

- Fondo DXF

- Otros

2.2.1 Selección Impresora

A través de esta opción se accederá al panel de selección de impresora de Windows donde se comprobará si la impresora que está seleccionada es la que corresponde, en caso contrario se harán las modificaciones necesarias desde esta opción o directamente desde Windows ya que la misma no es privativa del programa EDIF 3D.

2.2.2 Preparar Impresora

Una vez seleccionada la impresora se entrará en esta otra opción donde los datos a establecer son los siguientes:

Datos HOJA:

- Altura Efectiva (mm): la da el programa según el tipo de papel elegido.

- Líneas Por PAG.: establecidas por el usuario.

- Separación entre Líneas (mm): establecida por el usuario.

- Margen Izquierdo (mm): establecido por el usuario.

- Margen vertical (mm): establecido por el usuario y referido al margen inferior.

Si bien todos los parámetros pueden ser establecidos por el usuario, el número de Líneas Por PAG. x la Separación entre Líneas + el Margen vertical no puede ser mayor que la Altura efectiva. De no ser así, como el programa chequea estos datos, da un mensaje.

Líneas por Página y Separación:

Seguidamente se adjunta una lista orientativa de valores standard según el tipo de impresora y papel que se utilice.

Valores standard:

Como regla general se pueden usar los siguientes:

Tipo Impresora        papel 12"       papel 11"	papel A-4

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lín Pag-Sep.    Lín Pag-Sep.      Lín Pag-Sep.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Matriciales	    72    3.8	  66    3.8	  70    3.8

Laser		    72    3.8	  66    3.8	  70    3.8

Chorro Tinta	    72    3.8	  66    3.8	  70    3.8

Margen Izquierdo: 25 mm

Margen Vertical: 20 mm

Tipo Letra:

Pinchando en el botón Seleccionar se entra en una ventana donde se puede establecer el tipo, estilo y tamaño de letra.

Cuando se selecciona un tipo de letra aparece un mensaje, abajo a la derecha de la ventana, aclarando si el mismo sirve para pantalla e impresora, o sólo para pantalla. Estas últimas no pueden ser seleccionadas para impresora.

Si al seleccionar una fuente no aparece ningún mensaje significa que esa fuente no está disponible para pantalla ni para impresora.

Una vez establecidos estos parámetros validar con OK y luego con Aceptar.

Nota:

- Sólo se entrará en estas dos opciones cuando se configure el equipo, la primera vez que se use el programa, o cuando se cambie de impresora o tipo de papel.

2.2.3 Drive de Datos

Permite visualizar el camino completo (unidad, directorio y subdirectorios) donde se almacenarán las estructuras.

El programa viene configurado por defecto con C:\UNICERAM\, pero se puede modificar ya sea eligiendo otro camino a la hora de definir una nueva estructura o a la hora de leer una estructura existente que esté en otro directorio y/o subdirectorio.

Cuando se define una estructura nueva no olvidar seleccionar el directorio donde se desea guardar, si es que se desea variar con respecto al último sobre el que se ha trabajado.

2.2.4 Catálogo por Defecto

Esta opción es útil para definir cuál es el catálogo de materiales y secciones que se desea utilizar en el cálculo de las estructuras.

El programa trabaja con un catálogo de secciones y materiales llamado CATAL al que carga automáticamente en cada estructura Nueva a menos que antes de definirla, desde la opción Catálogo por defecto, el usuario indique que quiere trabajar con otro catálogo, por ejemplo PEPE. El mismo no es más que una estructura cualquiera que se haya hecho previamente y en la que se le han cambiado o incorporado datos de su catálogo de secciones y materiales desde el menú Catal, submenús Materiales y Secciones.

Al cambiar en Catálogo por defecto la palabra CATAL por PEPE el programa cogerá el catálogo de la estructura PEPE para todas las estructuras que se definan de ahí en adelante hasta que se vuelva a cambiar nuevamente.

Al pinchar en el submenú Catálogo aparecerá en la "Línea de Mensajes" la información de que catálogo está activo en ese momento.

2.2.5 Unidades

Esta opción permite la elección de la unidad con la que se va a trabajar.

Seleccionar una de las dos y dar a OK.

2.2.6 Fondo DXF

Esta opción permite leer un fondo DXF que se visualizará en

pantalla, pudiendo definir una estructura haciendo calaje (magnetismo) en dicho fondo.

La lectura del fondo conviene que sea previa a la definición de la estructura y la forma de hacerlo es seleccionando el submenú Fondo DXF, que abrirá una ventana que permite elegir uno de ellos y dar a OK. En ese momento otra ventana pedirá un Factor de Escala.

Si el programa está trabajando en metros y el fondo ha sido dibujado también en metros el factor será 1, si en cambio ha sido dibujado en centímetros el factor será 0.01.

El programa trae un ejemplo llamado VIVIEN con factor de conversión 0.01

2.2.7 Seguridad

Copia de Seguridad

Al activar esta opción el programa realizará a cada intervalo de minutos, especificado por el usuario, una copia de los fichero de la estructura con el nombre %%%%%%  y en el directorio de trabajo.

Cuando esta función está activa la opción Copia de Seguridad aparece activa e indicando  el número de minutos del intervalo.

Activar Anulación / Deshacer Ultimo Paso (Undo)

La activación de esta opción permite al usuario revocar la última orden de creación o modificación ejecutada, dentro de las más importantes, y volver a la situación inmediatamente anterior a dicha orden.

Proceso:

Para poder deshacer el último paso, es necesario activar previamente esta función en el Menú Utilidades, opción Seguridad, Subopción “Activar Anulación”.

Con  la función activada, una vez ejecutada una orden de creación que se desea anular, basta con acceder al Menú Utilidades, Opción Seguridad, Subopción “Anular Ultimo Paso”.

Notas:

- La activación de esta función ralentiza el uso del programa, pues obliga a éste a sacar una copia de determinados ficheros de la estructura cada vez que se va a ejecutar una operación de creación o modificación, por lo que se recomienda no generalizar su uso indiscriminado.

2.2.8 Otros

Subopciones:

- Ver trabajos del directorio

- Copiar y borrar trabajos

- Altura textos DXF (para la elaboración de los archivos de planos DXF)

- Editor planos DXF

- Calibres (tabla de redondos)

Ver Trabajos del Directorio

Con esta opción de Gestión Auxiliar se tendrá acceso a visualizar el directorio de trabajos. Al pulsarla aparecerá un listado de los trabajos que están almacenados en el directorio de trabajo en ese momento.

Copiar y Borrar trabajos

Al pulsar esta opción de Gestión Auxiliar se presentará un listado de Opciones de Trabajo en el que existen varias posibilidades de actuación:

- Borrar un trabajo no útil: para realizar esta función se seleccionará el nombre del mismo y luego OK. En ese momento se abrirá una ventana que preguntará si desea borrar ese trabajo. Confirmar con "Si". Si no se desea borrar dar a "No" o "Cancelar".

- Copiar un trabajo a disquette: para realizar esta función se pulsará esta opción y en la ventana que se abre seleccionar el nombre del trabajo que se quiere copiar y dar a OK. El programa preguntará si esa estructura quiere ser copiada. Colocar un disquette vacío y formateado en la unidad A: y confirmar con Si.

Esta opción es muy útil a la hora de obtener una copia de seguridad de una estructura sobre la que se esté trabajando e interese conservar en disquette.

- Copiar un trabajo con otro nombre: para copiar un trabajo con otro nombre éste debe estar almacenado en disco duro y la copia se hará en el mismo directorio del que fue escogido. Esta opción es de gran utilidad si hay que calcular estructuras muy parecidas, pues conserva la original y genera otra igual con nombre distinto sobre la que se pueden realizar los cambios que la diferencien de la primitiva.

Para que se realice la copia habrá que seleccionar el nombre del trabajo en cuestión y dar a OK, en ese momento se abrirá una ventana en la que se introducirá el nuevo nombre con que se quiere designarlo.

- Leer un trabajo de disquette: esta última opción permite leer y copiar al directorio EDIF un trabajo de disquette.

Al seleccionar esta opción el programa pedirá que se introduzca el disquette en la unidad A:. Validar con Aceptar y en ese momento se podrá seleccionar, en la ventana que se abre, la unidad A: y el nombre del trabajo, un mensaje preguntará si se desea copiar esa estructura del disquette, en el directorio en el que se está trabajando en ese momento. Al dar a OK el trabajo se grabará y se podrá leer como cualquier otra estructura.

Altura Textos DXF

Esta opción permite modificar la altura de los textos que luego aparecerán en los archivos de planos DXF.

Al pulsar esta opción aparece una ventana de información con la altura en centímetros de los textos de los planos DXF.

Esta información puede ser confirmada con OK o modificada con el teclado y luego OK.

Editor de planos DXF

Se trata de un visualizador y editor de planos DXF al estilo del que aparece en los planos de armado, pero que permite visualizar, editar, grabar e imprimir planos DXF genéricos (por ejemplo planos de armado generados anteriormente sin necesidad de volver a procesarlos).

Ver su funcionamiento en el submenú Armado.

Calibres

Esta opción permite al usuario acceder a un listado de calibres los cuales se pueden activar o desactivar pulsando en el cuadrito que está junto a cada uno de ellos, de esta manera el programa tomará para el cálculo sólo aquellos que estén activos.

Si un calibre está activo aparecerá junto a él y dentro del cuadrito una X.

Debajo del listado de calibres aparece un recuadro con el número máximo de redondos de refuerzo en una fila. Este número puede ser modificado a voluntad del usuario.

Una vez establecidos los parámetros confirmar con Validar o salir de la ventana de calibres con Cancelar.

Colores de Pantalla

Mediante esta ventana se pueden cambiar los colores que por defecto utiliza el programa en pantalla: Barras, Selección, Esfuerzos, Numeración, Fondos, DXF, etc.

Funcionamiento

Una vez seleccionada esta opción en el Menú Utilidades, aparecerá una ventana en la que figuran los siguientes elementos:

Lista de Entidades y Color: Aparecen las distintas entidades que el programa utiliza y su color actual a la derecha.

Editor: Se compone de 2 recuadros: Recuadro de Colores disponibles, que es un cuadrado dividido en 16 módulos, con los 16 colores disponibles, y Recuadro de Selección, donde aparece el color seleciconado para esa entidad.

Botón Aplicar: Para cambiar el color de la entidad.

Al pinchar sobre una entidad de la lista, el recuadro de Selección (recuadro pequeño inferior) cambiará de color y tomará el color actual, que se corresponde con el que figura en la lista.

El usuario puede marcar sobre uno de los 16 módulos del recuadro de Colores disponibles, con lo que el recuadro inferior tomará dicho color, indicando el cambio deseado. Para realizar el cambio se pinchará en el botón "Aplicar".

Finalmente, si se desea que los cambios efectuados tengan efecto, se pichará en el botón "Confirmar" de la parte inferior de la Ventana.

Notas:

- Es recomendable si se han realizado cambios, pinchar sobre el icono de "Redibujar" o "Zoom  Todo" para comprobarlos.

2.3 VENTANAS

Edif-Win es un sistema basado en la Técnica MDI (Múltiple Display Interface) que permite abrir ventanas con distintas vistas de la misma Estructura.

Cada vista se visualiza en una ventana y pueden estar activas simultáneamente hasta 10 vistas diferentes de la misma estructura.

El menú Ventanas presenta una serie de alternativas  de disposición automática de las vistas activas, exclusivamente visuales, que se detallan a continuación:

2.3.1 Cascada

Esta opción permite, con el sólo hecho de seleccionarla con el cursor, presentar todas las ventanas que están abiertas en pantalla, en forma escalonada mostrando el título de todas pero sólo la imagen de la primera que corresponde a la perspectiva. Este orden puede alterarse pinchando con el cursor sobre cualquier parte que se vea de la ventana que se quiere poner en primer plano.

2.3.2 Mosaico Vertical

Esta opción alinea las vistas, que están abiertas en pantalla, en sentido vertical.

2.3.3 Mosaico Horizontal

Esta opción alinea las vistas, que están abiertas en pantalla, en sentido horizontal.

2.3.4 Ventanas

Si bien las ventanas se visualizan en pantalla, como tienen la posibilidad de ser minimizadas, esta opción da la información del número de ventanas activas más

Nota:

- Para que cualquiera de estas opciones tengan sentido,  primeramente se deben haber elegido, desde el icono de axonometría (cubo amarillo), como mínimo Planta + 1 vista.

CAD

de

DISEÑO DE ESTRUCTURA

2.4 FICHERO

Desde esta opción se accede a gestionar los trabajos: Definir  trabajos nuevos, cargar o leer antiguos, etc, y abandonar el programa.

2.4.1 Nuevo

Permite  comenzar un nuevo trabajo.

Al seleccionar esta opción aparecerá una ventana en la parte inferior de la pantalla que contiene la FICHA DE TRABAJO, y a la derecha un panel informativo auxiliar indicando los códigos de los distintos tipos de estructuras soportados por el Sistema EDIF.

La ficha contiene los siguientes datos:

- Menú de Directorio donde se desea almacenar el trabajo (Figura el seleccionado por defecto en utilidades o el último usado).

- Nombre o Clave identificativo. (hasta 6 caracteres)

- Título del mismo.

- Tipo de Estructura (según panel informativo).

Una vez entrados los datos y confirmados aparecerá el Panel de Definición Inicial de la Estructura. (Ver dicho Panel al final de este capítulo)

2.4.2 Leer

Permite previa grabación de la estructura antigua sobre la que se esté trabajando seleccionar la estructura antigua  a recuperar y cargar.

2.4.3 Grabar

Permite realizar la grabación de todos los ficheros correspondientes a una estructura en curso.

Nota:

- El programa va realizando en determinados momentos grabaciones de la estructura. No obstante el usuario puede forzar con esta opción la grabación de estos datos en un momento dado.

- No obstante el programa, antes de leer otra estructura, o antes de Salir del mismo siempre comprueba si se han modificado datos de entrada, y en dicho caso propone al usuario la grabación de la estructura anterior.

2.4.4 Grabar Como ...

Permite sacar una copia de los ficheros de la Estructura en curso con otro nombre y almacenarla si se desea en otro directorio.

Para ello, una vez seleccionada la opción, aparece una ventana en la que es posible:

- Indicar la Unidad y directorio donde se desea grabar (por defecto será la unidad y directorio actual de trabajo).

- Indicar el nuevo nombre para la estructura.

Así mismo, el botón “Crear Directorio” permite crear desde el programa nuevos directorios y subdirectorios dentro de la unidad seleccionada

2.4.5 Exportar

## Exportación Modelo Lineal

Permite exportar en formato DXF el modelo geométrico de la estructura en curso. Este se genera en el mismo directorio en el que esté situado el trabajo y separando por capas los nudos, barras, etc.

Exportación Modelo 3D CARA

Mediante esta opción, el programa genera un fichero en formato DXF con el modelo tridimensional de la estructura en el cual las barras no son líneas 3D (caso de Modelo alámbrico) sino que están formadas por sólidos prismáticos, con sus verdaderas dimensiones de canto y ancho, mediante comansod "3DCARA".

Esta opción es de gran utilidad si se desea renderizar el modelo estructural desde algún programa externo.

El fichero generado tiene por nombre XXX+3D+.DXF, siendo XXX el nombre de la estructura.

2.4.6 Importar

Permite importar, en formato DXF, un modelo geométrico en el cual las líneas y polilíneas del mismo pasan a ser barras de la estructura.

Nota:

- La estructura que genera es de Tipo 7 (Genérica Espacial) y no pueden generarse planos de armado.

2.4.7 Salir

Permite abandonar la sesión de trabajo con el programa y regresar a WIndows.

### DEFINICION INICIAL

Al seleccionar estructura nueva y validar su Clave y Tipo, se presentará una ventana de parámetros que permite la definición inicial de la estructura.

Modelo Geométrico

El Edificio se define inicialmente encajado dentro de un paralelepípedo o malla espacial ortogonal, que posteriormente podrá ser deformada, corregida y ampliada a voluntad del usuario.

Así mismo será posible inclinar vigas, pilares, definir elementos de cualquier material (hormigón, acero, etc), anular vigas y pilares, definir brochales, diagonales,  etc.

El Panel contempla 2 fases de definición:

- Datos Básicos

Situados en la zona superior del Panel, permiten introducir el N1 de vanos según eje X y Z, N1 de alturas, ángulo y separación de viguetas y voladizos. Estos datos iniciales pueden ser modificados posteriormente según las necesidades del usuario.

- Datos  Geométricos (Definir Estructura)

Una vez completados esos datos (máximo de 25 vanos en X y Z y 20 alturas), se pinchará en el botón "Definir estructura",

en ese momento aparecerá una tabla de valores vacía con 3 columnas (Vano X, Vano Z y Altura) y tantas filas como valores se hayan definido anteriormente.

Una vez rellenos esos campos se pinchará en Validar para que el programa genere el Modelo Inicial de la estructura planteada.

Nota:

- Es posible modificar valores anteriores de la tabla pinchando en la casilla correspondiente y teclear el nuevo valor.

Ejemplo de Definición con Entrada de Datos por teclado:

Para diseñar los vanos se definirá el número de los mismos según los dos ejes del edificio en planta y el número de alturas con sus correspondientes valores. Los Ejes en planta son:

Eje X:	Eje Longitudinal (horizontal en la ventana de vista en planta y hacia la derecha)

Eje Z:	Eje Transversal (vertical según la ventana de Vista en planta y hacia abajo)

Eje Y:	Eje Vertical

Al ir definiendo longitudes de vanos y/o alturas el editor permite:

- Teclear la longitud seguida de Rtn.

- Si a partir de la anterior son todas iguales, se tecleará 0 y  RTN.

- Definir las luces apoyándose en el calaje, bien a la trama,

bien al fondo DXF, como se explica más adelante.

No es necesario considerar desde un principio como vanos adicionales aquellos casos de brochales o pilares intermedios aislados, pues la potencia del programa permite definir más  brochales, pilares e incluso un vano que no se haya tenido en cuenta, mediante la opción [Insertar Viga] que se explica más adelante.

Hay que tener presente que si la estructura lleva voladizos, éstos cuentan como vanos de la misma.

Si por ejemplo se hubiera activado la opción de Voladizo izquierdo, el primer vano de la izquierda aparecerá sin pilares, aunque se podrían activar en caso necesario desde + Barra.

También puede suceder que no se hayan definido voladizos que posteriormente existan. En este caso los pilares innecesarios se anularían desde - Barra.

Ejemplo de Definición con Calaje DXF:

Antes de iniciar un trabajo definido mediante "Calaje DXF" se hará la lectura del fondo DXF como se explicó en el apartado de Utilidades.

Una vez cargado y centrado el DXF (si es necesario se marcará en el icono Todo), se pinchará en el Icono Vista y se seleccionará la opción Mueve DXF con el fin de situar un vértice del mismo en el origen de coordenadas (ejes y círculo). Se recomienda coger el que será el pilar superior izquierdo del edificio como origen de la estructura, ya que el programa no admite coordenadas de vanos con valores negativos.

Una vez seleccionada la opción Mueve DXF se pinchará en el vértice del DXF que se quiera mover hasta el Origen de Coordenadas absolutas. En este momento dicho vértice se situará sobre el origen de pantalla. Confirmar con el botón Validar.

Por último se seleccionará el Icono Vista y se activará calaje DXF y "SI". Con ello el usuario dispondrá de un fondo en el que se van a calar (magnetizar automáticamente) todas las definiciones de longitud de vanos así como todas las coordenadas que se den en la opción Inclina.

Se dará de alta una nueva estructura desde la Opción Fichero Subopción Nueva del Menú de Opciones, y se accederá a la definición de la estructura (N1 vanos, alturas, etc).

En esta ventana la entrada de datos es por teclado como en el caso anterior, salvo en el momento de definir las longitudes de los vanos.

El programa pedirá primero las longitudes en el sentido de las X y luego en el sentido de las Z, por ello se pinchará de izquierda a derecha, sobre el "Fondo DXF", en cada uno de los puntos del eje X donde estarán los pilares de la estructura y luego de arriba hacia abajo para definir los pilares sobre el eje Z.

Cuando se define una estructura con "Calaje DXF" no hay que dar a [RTN] después de entrar la longitud de cada vano, simplemente ir pinchando en la posición de los pilares y el valor del vano aparecerá junto a la barra "Longitud Vano" de la ventana de datos con la indicación además del número de vano.

Si los pilares interiores no coinciden con sus puntos de ubicación pueden ser ajustados mediante la opción Inclina y haciendo calaje sobre el "Fondo DXF".

Nota:

- En la definición inicial el programa considera todos los pilares de  la planta baja empotrados en su base, de tal manera que si esa es la configuración correcta no es necesario modificar nada en ese aspecto. Si en cambio no fueran las condiciones de la estructura, o hubiera algunos nudos adicionales con movimientos o giros impedidos, se puede definir desde el apartado de Editores Numéricos en Condiciones de Contorno. Se verá su funcionamiento en el apartado correspondiente.

Modelización Inicial

Una vez que se ha generado automáticamente el Edificio, en principio,  el status en que queda su geometría es la siguiente:

- Nudos inferiores empotrados. Estos datos pueden ser modificados, anulados o ampliados por el usuario desde el apartado Condiciones de Contorno.

- Vigas numeradas de menor a mayor. Numeración comenzando por la viga longitudinal inferior izquierda (barra no. 1) y continuando hacia la derecha y hacia arriba. Acto seguido y dentro de la misma planta se numeran con el mismo criterio las transversales. Una vez terminada una planta, comienza la numeración de la siguiente con el mismo criterio.

- Pilares numerados a continuación de las vigas, comenzando por el pilar inferior izquierdo de la primera planta.

- Las barras anuladas conservan su lugar en la numeración  pudiendo ser dadas otra vez de alta desde el apartado de BARRAS en cualquier momento, o en cálculos posteriores. La  misma filosofía se aplica a las barras no anuladas en primera instancia, que pueden serlo en cualquier momento del proceso.

- Esta numeración se conservará de cara al usuario tanto para nudos como para barras de manera fija, debiendo ser recordad esto a la hora de llamar a un nudo o una barra desde cualquier apartado (nudos, barras, condiciones de contorno, cargas).

2.5 CATAL

Esta opción del Menú permite la gestión de los materiales y secciones asociada a la estructura.

Catálogo por Defecto

Siempre que se da de alta una estructura nueva se copian a ésta los materiales y secciones de la estructura que esté definida como por defecto en el Apartado Catálogo del Menú Utilidades.

No obstante siempre es posible añadir, borrar, modificar e incluso cambiar el catalogo desde esta opción Catal.

2.5.1 Materiales

Esta opción permite la gestión de la base de datos de Materiales asociada a la estructura.

Nuevo Catálogo

Esta opción vacía el Catálogo de Materiales de la estructura actual.

Leer Catálogo

Permite seleccionar el catálogo de otra estructura ya definida e incorporarlo a la actual.

Una vez seleccionada la Opción Editores Numéricos ->Materiales desde el Menú Principal, aparece en pantalla el apartado MATERIALES, que puede Ud. reconocer por la línea informativa que aparece situada debajo de la cabecera.

Desde ese panel, el programa le presenta 2 menús, el primero para elegir el Catálogo de Materiales con el que se va a trabajar, y el segundo para gestionar dicho catálogo (ver figura adjunta).

Gestión del Catálogo

Al seleccionar esta opción, se presenta en pantalla la ficha de uno de los materiales (zona izquierda de la ventana) y un listado de los que existen en el catálogo.

El programa enfoca la gestión de los materiales con nombres y no con número de ítems, para que sea más fácil recordar, por ejemplo, el Hormigón H-200 o el Acero A-42b como Hormigón Fck=250 kg/cm2, o Acero A-42b Te=2600kg/cm2 respectivamente en vez de como material No: X.

Si se desea realizar más adelante algún postproceso de la estructura, como cálculo de armaduras o cálculo de perfiles metálicos, en el apartado "TIPO DE MATERIAL" se deberá contestar de acuerdo con las indicaciones de la opción Tipo de Material (Hormigón, Acero, u Otro).

Consulta y Modificación

Para ver y/o modificar un determinado Material del catálogo se seleccionará éste dentro de la lista de la zona derecha y acto seguido aparecerán sus parámetros en la ficha (zona izquierda).

Si se desea modificar algún valor simplemente se corregirá en la casilla correspondiente.

Alta y Baja

Para dar de alta algún material, se dará un nombre distinto en la casilla Nombre, se editarán sus parámetros, y se seleccionará el botón Añadir Material.

En caso de querer borrar algún material, se seleccionará el mismo en la lista y se pinchará el botón Eliminar Material.

Salir

Para salir, se puede elegir Validar y Salir (guarda todas las modificaciones efectuadas) o Cancelar y Salir (el catálogo quedará como estaba antes de entrar en él).

Listado Pantalla

Seleccionando esta opción se obtiene un listado por pantalla de los materiales existentes en el catálogo.

Nota:

- Al dar de baja un material el usuario deberá asegurarse que no se están usando ni ese material ni los que están numerados a continuación, por lo que es recomendable dar las bajas antes de definir las barras de la estructura.

2.5.2 Secciones

Esta opción permite la gestión de la base de datos de Secciones asociada a la estructura.

Nuevo Catálogo

Esta opción vacía el Catálogo de Secciones de la estructura en curso.

Leer Catálogo

Permite seleccionar el catálogo de otra estructura ya definida e incorporarlo a la actual.

Gestión del Catálogo

Al seleccionar esta opción, se presenta en pantalla la ficha  de las secciones (zona izquierda de la ventana) y un listado por tipos de las que existen en el catálogo.

El programa enfoca la gestión de las secciones con nombres y no con número de ítems, para que sea más fácil recordar, por ejemplo, la sección rectangular de 40 cm de canto y 30 cm de ancho como RE4030, en vez de tener que recordarla como sección N0 79, etc. Independientemente de su nombre aparece un número de orden por cada una de ellas.

En la zona derecha de la Ventana de secciones, éstas aparecen en una lista tipo “Explorador” clasificadas previamente por Familias o Tipos.

Para acceder a las secciones de un tipo determinado basta con pinchar sobre el icono que figura a la derecha del tipo de sección, con lo que se abre dicha carpeta y aparecen todas las secciones de dicho tipo con su nombre y número de orden dentro del fichero.

El catálogo permite ordenar las secciones según su tipo, admitiendo 7 distintos:

1) Sección circular llena.

2) Sección Anular.

3) Sección Rectangular llena.

4) Sección en Cajón.

5) Sección en T

6) Sección en I

7) Sección en I de Inercia Variable

8) Sección no tipificable.

Consulta y Modificación

Para ver y/o modificar una determinada sección del catálogo se seleccionará ésta dentro de la lista (zona derecha) y acto seguido aparecerán sus parámetros en la ficha (zona izquierda).

Si se desea modificar algún valor simplemente se corregirá en la casilla correspondiente.

Características Mecánicas

Una vez corregidos los parámetros se seleccionará el botón Calcular para que el programa recalcule las características mecánicas de la sección con los nuevos valores.

Siempre es posible acceder a estas características por si el usuario desea modificarlas.

Alta y Baja

Para dar de alta una sección, se la denominará en la casilla Nombre, se seleccionará el Tipo pinchando en la flecha desplegable, se editarán sus parámetros y a continuación se seleccionará la opción Calcular y por último se pinchará en el botón Añadir Sección.

En caso de querer borrar alguna sección se seleccionará la misma en la lista y se pinchará el botón Eliminar Sección.

Salir

Para salir se puede optar por Validar y Salir (guarda todas las modificaciones efectuadas) o Cancelar y Salir (el catálogo quedará como estaba antes de entrar en él).

Notas:

- Al dar de baja una sección, el usuario deberá asegurarse que no está en uso ni ésta ni las que están numeradas acontinuación, por lo que es recomendable dar las bajas antes de definir las secciones de las barras de la estructura.

- El programa calcula automáticamente, con los datos de canto, ancho y espesor, las características mecánicas de la sección, presentándolas en pantalla. Estas pueden ser corregidas por el usuario ajustando dichas características en los casos en que las secciones presenten ciertas curvaturas de acuerdo a sus contornos (caso de perfiles laminados por ejemplo, aunque el error es mínimo).

- Si la sección no es catalogable en alguno de los 6 primeros tipos, se la definirá como tipo 7. En dicho caso el programa pide  directamente las características mecánicas.

Sección Tipo I Variable

Este tipo de sección, de uso bastante específico en Naves Industriales permite definir un ala fija (anchura y grosor constante), y un alma de espesor fijo y canto variable.

Los parámetros de la sección son: Canto Inicial, Canto final, Ancho (anchura de ala), espesor de alma y espesor de ala.

Notas:

- El Canto inicial se entiende, para una barra, como el canto en el nudo inicial de la misma, y Canto final como el canto en el nudo final. Así pues es conveniente cerciorarse de la orientación de los nudos a la hora de asignar este tipo de secciones.

- Los valores de Características mecánicas que se visualizan en el catálogo son los de la sección intermedia (la de canto medio entre el máximo y el mínimo).

A la hora de calcular y comprobar el programa recalcula dichos valores en función de la posición dentro de la barra.

Listado Pantalla

Seleccionando esta opción se obtiene un listado por pantalla de las secciones existentes en el catálogo y sus características mecánicas.

2.6 NUDOS

Este menú permite la edición de las características geométricas de la estructura: modificación de coordenadas de Nudos, activar y desactivar Barras, generar nuevas Barras y nuevos Nudos, etc.

2.6.1 + Nudo

Esta opción permite insertar nuevos nudos en la estructura una vez hecha la definición inicial. Su finalidad es modelizar, con total libertad, nuevas barras cuyos nudos origen y final no existan inicialmente.

Procedimiento:

Una vez seleccionada esta opción se abrirá una ventana en la que aparecerá el número del nuevo nudo a asignar (que será el siguiente al último existente) y un panel para introducir sus coordenadas.

Las coordenadas podrán teclearse en esta ventana o señalarse con el cursor sobre la planta de la estructura (con calaje a DXF o no).

Una vez realizadas las operaciones se pinchará en el botón Validar o se abandonará la ventana con Salir.

Notas:

- Un nudo no tiene sentido por si solo, sino para asignarle posteriormente el comienzo o final de una barra (opción Barra Adicional o Generar Barras Adic.).

- Si se desean visualizar los nudo regruesados, se activará la opción Dibujo de Nudos del icono Vista.

- Los nudos definidos y los que no tengan barras asignadas, serán desactivados en el proceso de cálculo.

2.6.2 Barra Adicional

Esta opción permite definir barras adicionales que unan nudos ya existentes en la estructura.

El programa pide marcar en pantalla (o teclear) el nudo inicial y el final. Seguidamente pinchar en Validar.

Nota:

- Las barras adicionales se pueden marcar tanto en la ventana de

planta como en las de alzados y perspectivas indistintamente.

- No crean nuevos nudos.

- Estas barras son de gran utilidad para modelizar arriostramientos, diagonales, cruces de San Andres, etc.

- Las barras así definidas no parten ni interrumpen forjados.

2.6.3 Generar Barra Adicional

Esta opción permite la Generación Automática de Barras y Nudos a partir de una barra modelo dada, siempre que exista una cadencia geométrica en el diseño de la estructura.

Procedimiento:

Al seleccionar esta opción aparece una ventana con un campo llamado Barra, aquí se tecleará el número de la barra que se tomará como modelo en la generación. La misma puede seleccionarse también pinchando sobre ella con el cursor. Acto seguido aparecerá su Nudo Inicial (NI) y Final (NF).

El siguiente paso es definir el Vector Generador y el Número de Generaciones deseadas. Vector generador significa el desplazamiento que se dará (X, Y y Z) a la Barra modelo para crear una nueva o tantas como se indique en el campo N1 de Generaciones.

La opción Nudos Pantalla significa que se va a optar por dar las componentes del Vector generador como la resta de las coordenadas de 2 nudos que el usuario marcará en pantalla. No obstante una vez que el usuario haya marcado los 2 nudos el programa presentará en pantalla el vector generador, éste puede ser modificado mediante el teclado.

El factor Holgura establece que en el proceso de generación de una nueva barra, al calcular las coordenadas de los nudos inicial y final, si alguno de ellos estuvieran a menos de la holgura indicada, de un nudo existente, en vez de generar uno nuevo se utilizará este último. (Será el caso más habitual la mayoría de las veces).

Nota:

- Esta opción es de gran utilidad para modelizar cerchas, elementos triangulados y diagonalizados, elementos espaciales, modulares, etc.

2.6.4 Generar Nudos Intermedios

Esta nueva opción, del menú NUDOS, sólo es válida para estructuras Tipo 7 (Genérica Espacial) o para las Barras Adicionales de las estructuras Tipo 1.

Permite, a partir de una barra ya definida, partirla en varias, generando los nudos y barras intermedias necesarios.

Al seleccionar esta opción se abrirá una ventana en la que se deben definir los siguientes parámetros.

Teclear el número de barra en la que se quiere generar el o los nuevos nudos, o  pinchar sobre ella en pantalla. Luego se definirá en cuántos "Tramos" se va a dividir esa barra o a qué "Distancia", en metros, se colocará el o los nuevos nudos. En el caso de generar nudos por "Distancia" puede activarse la opción "Proyección" lo que hará que la distancia establecida entre nudos corresponda a la proyección horizontal de los mismos sobre el plano X-Z.

Seguidamente Validar.

2.6.5 + Barra

Permite activar una barra (viga o pilar) que haya sido previamente desactivada con la opción - Barra.

Para ello se pinchará en la opción correspondiente y seguidamente se señalará la barra (viga o pilar) que se desea activar.

Una barra (viga o pilar) activada se puede volver a anular en cualquier momento mediante la opción - Barra.

Notas:

- Se puede señalar la barra de 2 maneras diferentes:

- Pinchando sobre el centro de la barra deseada en la ventana de planta.

- Pinchando sobre el centro de la barra deseada en la ventana de perspectiva.

- En caso de estar seleccionada la opción "Todas Plantas" se activarán todas las barras situadas en la misma vertical, es decir todas las barras que estén en el mismo vano (X o Z) de todas las plantas.

- La función es recurrente, es decir que una vez activada una barra, para hacer lo mismo con otras no es necesario volver a seleccionar la opción, sino simplemente pinchar la barra o barras que se quiera/n activar.

2.6.6 - Barra

Permite la anulación de una barra (viga o pilar) que esté activa.

Para ello se pinchará en la opción correspondiente y seguidamente se señalará la barra (viga o pilar) que se desea anular.

Una barra (viga o pilar) anulada se puede volver a activar en cualquier momento mediante la opción + Barra.

Notas:

- Las mismas que para + Barra.

- Al seleccionar una barra con el ratón, ésta cambia temporalmente a un color distinto del resto de la estructura.

2.6.7 Inclina

Esta poderosa opción permite modificar las 3 coordenadas de un nudo, deformando consiguientemente las barras que concurren en él. Con esto es posible inclinar, estirar y encoger vigas y/o pilares.

Para ello se pinchará en la función correspondiente y a continuación se señalará el nudo que se desea modificar. El programa presenta en la ventana de parámetros "INCLINA" las coordenadas X Z e Y actuales de dicho nudo y una ventana en blanco de coordenadas finales para editar los nuevos valores. Estos se introducirán por teclado y luego se pinchará en el botón Inclinar.

Si la opción "Fondo DXF" está activa se puede optar por dar la nueva coordenada por teclado o bien pinchar sobre algún vértice del DXF. El programa tomará las coordenadas de este vértice y luego se validará con el botón "Inclinar" o bien dando a RTN.

Si la opción Todas Plantas está activa se realizará sólo la modificación de las coordenadas en planta de todos los nudos que estén situados sobre la misma vertical. En este caso las coordenadas "Y" se mantendrán sin cambio aunque se hubiera introducido algún valor.

Si en cambio estuviera activa la opción Una Planta se podrán realizar las modificaciones sobre los tres ejes. En el caso del eje "Y" el valor se introducirá mediante teclado, dando a RTN antes de aceptar mediante el botón Inclinar.

Si se desea anular la elección de un nudo sin cerrar la ventana de parámetros, se pinchará con el botón derecho del ratón fuera de la misma. Seguidamente se puede escoger otro.

Si se desea cerrar la ventana de parámetros basta con dar al botón Esc. del teclado o bien al botón Salir de la misma ventana.

En la ventana de parámetros para saltar de un recuadro de dato a otro se debe utilizar la tecla Tab.

La opción es recurrente, es decir que para inclinar el siguiente nudo no es necesario volver a pinchar la función.

Nota:

Se puede señalar el nudo de 3 maneras diferentes:

- Capturando el nudo deseado en la ventana de vista en 	   planta.

- Capturándolo en la ventana de perspectiva.

- Tecleando el número de nudo en la ventana "INCLINA".

2.6.8 Listado

Al seleccionar esta opción aparece en pantalla un listado de las coordenadas x, z e y  de los nudos de la estructura.

2.6.9 Insertar Viga-Dintel

Esta opción permite añadir, sobre la estructura, nuevas piezas no definidas inicialmente (vigas, brochales y pilares).

Básicamente lo que permite es insertar un nuevo dintel entre otros que ya estén definidos. Llamamos dintel a un pórtico (alineado o no, recto o quebrado). Ese dintel quedará definido e insertado en la estructura, y sólo estará activa la viga de dicho dintel que se haya marcado en la inserción. El resto de los elementos quedarán temporalmente anulados, pero es posible rescatarlos usando la opción + Barra y marcando sobre los centros de los vanos (vigas) o sobre los nudos (pilares) del dintel.

Al insertar un nuevo dintel, viga, brochal o pórtico, el programa reajusta de modo automático los estados de cargas en zonas, barras, nudos y P. propio, para que no sea necesario corregir o añadir más cargas si éstas ya estaban introducidas con anterioridad.

Hay dos formas de realizar la inserción de una viga o brochal.

Inserción Manual:

Seleccionar la opción desde el menú Nudos y pinchar sobre la viga a partir de la cual se desea iniciar el nuevo dintel, el mismo será transversal a la viga pinchada; por último se pinchará el punto de llegada que estará situado en un dintel enfrentado al de salida.

Esto generará un nuevo vano que, en el tramo donde se realizó la inserción tomará la ubicación de los clic que se dieron con el ratón y en el resto los puntos medios de las barras que corta.

Al igual que los demás nudos de la estructura pueden inclinarse, deformarse, etc.

Inserción con Calaje a Barra:

Antes de seleccionar la opción Insertar Viga se activará "Calaje Barra" desde el icono de Vista (OJO) y se confirmará con Aceptar.

Luego seleccionar Insertar Viga y pinchar el punto de salida y de llegada de la nueva viga.

Una ventana de parámetros pedirá la distancia en metros desde el nudo de origen de la primera barra pinchada (el de menor valor) hasta el punto de inserción de la nueva viga. Introducir el valor y dar a OK. Una segunda ventana pedirá el mismo dato pero en relación a la segunda barra pinchada y el punto de llegada de la nueva viga.

El programa enumera los nudos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba y tiene en cuenta también los que están inactivos a la hora de tomar la distancia.

Al igual que en el caso anterior, salvo en el tramo donde se realiza la inserción, el nuevo vano será generado teniendo en cuenta las distancias medias de las barras que corta.

Nota:

- Para activar un brochal de uno o varios vanos la opción es directa a través de + Barra.

- Para generar un dintel completo se tomarán como comienzo y final del mismo dos vigas de fachada opuestas o se activará posteriormente con + Barra.

- Para añadir un pilar sobre un dintel ya generado basta con seleccionar la opción + Barra, situarse en el nudo correspondiente y pinchar sobre él.

- Una vez marcado el punto de salida de una barra a insertar ésta

va acompañando dinámicamente al cursor (línea de trazos) hasta que se define el punto de llegada de la misma.

- La localización del primer punto de una viga a insertar puede anularse mediante la tecla [Esc].

- Al pinchar sobre una barra para realizar una inserción, el clic se hará lo más cerca posible del centro de la misma.

- Cuando una barra ha sido seleccionada para la inserción, ésta cambiará temporalmente a un color distinto del resto de la estructura.

2.6.10 Añadir Voladizos

Esta opción permite añadir perimetralmente voladizos adicionales no previstos en la definición inicial del edificio.

Al pulsar esta opción aparecerá un menú desplegable, en el que aparecen las siguientes opciones:

- Viga: Indica el número de  barra (viga)  que el usuario ha marcado en la planta con el ratón.

- Selector de Opción "Solo Viga" o "Dintel Completo", que permite elegir entre generar el voladizo sólo en la zona de la viga marcada o en todo el borde del perímetro (norte , sur, este u oeste), paralelamente al dintel donde esté la viga marcada.

- Distancia: Valor del vuelo en mts. y hacia afuera.

- Validar: Permite confirmar la realización de la operación.

Funcionamiento

Una vez que aparece el menú en pantalla el usuario marcará, dentro de la vista en planta, sobre la viga perimetral a partir de la cual se desea generar el voladizo, paralelamente a ella y hacia afuera. En ese momento el programa dibujará la propuesta de voladizo en otro color. En caso de ser aceptable para el usuario , éste pichará sobre el Botón aplicar situado en la zona inferior derecha de la ventana, en caso de no estar conforme y desear otro valor u otra barra o borde, se modificarán los valores y se pinchará sobre la nueva barar modelo.

La creación de un voladizo es equivalente a crear un nuevo dintel o pórtico exterior(longitudinal o transversal) paralelo al marcado, del que se activan sólo las vigas y no los pilares, con una filosofía muy similar a la opción de Inserta Viga-dintel del menú Nudos.

Notas:

- En las zonas en las que existe viga de fachada previa, ésta se copia hacia afuera y constituye el nuevo borde exterior del voladizo. Así pues, si lo que se desea es sacar un voladizo sin viga perimetral exterior resistente (caso de viguetas que terminan en un simple zuncho de reparto y no apoyan sobre viga resistente en el borde final), esta viga final deberá desactivarse por el usuario con la opción "- Barra". (Ver Anejo Cuestiones Frecuentes FAQ).

- La Activación previa de la Opción Todas Plantas/Una Planta permite regular el que los voladizos se saquen en todas las plantas o sólo en la planta activa.

- Si la opción "Anular último paso" está activada, esta operación  puede ser revocada por el usuario desde el Menú Utilidades, opción Anular último paso.

2.6.11 Insertar Planta

Mediante esta opción el programa insertará, previa confirmación por el usuario, una planta completa por encima de la planta actual en la que se esté situado. Dicha planta tendrá la geometría y características de barras iguales a la de la planta actual.

Notas:

Si la opción "Anular último paso" está activada, esta operación de insertar planta puede ser revocada por el usuario desde el Menú Utilidades, opción Anular última paso.

2.6.12 UniCAD

Este módulo permite la definición de sentidos de forjado en la estructura para aplicar luego cargas por unidad de superficie.

Se denomina ZONA a cada uno de los recuadros o polígonos de 4 lados formados por 2 vigas longitudinales y sus 2 transversales colaterales.

En la definición inicial de la estructura se fija un sentido de forjado y una separación de viguetas o correas que podrán ser modificados puntual o globalmente en este apartado.

Para ello se seleccionará la opción desde el Menú Nudos. Aparecerá una ventana con las siguientes posibilidades:

- Dirección: se elegirá entre tres posibilidades

- Perpendicular a Barra.

Esta opción permite modificar el sentido de carga de un forjado en relación a una barra de referencia cuya directriz será perpendicular al nuevo sentido del forjado. Dicha barra se indicará pinchando primero en el botón "Barra ref." y luego en la barra en cuestión. El número de barra aparecerá junto a la opción "Perpendicular a B.".

Seguidamente se pinchará sobre la zona a modificar, en el símbolo de sentido del forjado (centro geométrico de la zona) y el número de ésta aparecerá en la ventana junto a la opción del mismo nombre. Validar pinchando en "Aplicar".

Si la modificación se quisiera hacer sobre todo el forjado no se indicará ninguna zona en particular y se validará pinchando en "Aplicar a Planta".

- Paralela a Barra.

Esta opción permite modificar el sentido de carga de un forjado en relación a una barra de referencia cuya directriz será paralela al nuevo sentido del forjado.

Dicha barra se indicará pinchando primero en el botón "Barra  ref." y luego en la barra en cuestión. El número de barra  aparecerá junto a la opción "Paralela a B.".

Seguidamente se pinchará sobre la zona a modificar, en elsímbolo de sentido del forjado (centro geométrico de la zona) y el número de ésta aparecerá en la ventana junto a la opción del mismo nombre. Validar pinchando en Aplicar.

Si la modificación se quisiera hacer sobre todo el forjado no se indicará ninguna zona en particular y se validará pinchando en Aplicar a Planta.

- Fija (en grados sexagesimales con origen cero paralelo al eje X global).

En este caso se dará un valor junto a Angulo viguetas, luego se pinchará en la zona a modificar y se validará con Aplicar.

Si son más de una con las mismas características no es necesario volver a dar los datos, sólo pinchar en cada una de ellas.

Si la modificación se quisiera hacer en todo el forjado, validar con Aplicar a Planta.

- Separación viguetas: se tecleará el valor deseado en metros.

Se tecleará valor cero cuando no se deseen viguetas o correas en alguna zona (caso de un hueco).

Si se desea conocer la separación de las viguetas de una zona de forjado se pinchará sobre él y en la "línea de mensaje" de la pantalla aparecerá dicha información junto con el número de zona.

Punto de Paso/Marcar:

Esta opción permite seleccionar para cada paño un punto por el cual pasará alguna de las viguetas del mismo.

Si no se activa ningún punto, por defecto pasaran por el 0,0 genérico, con lo cual todas pueden estar alineadas en caso de coincidencia sobre las vigas de apoyo y siempre que tengan la misma separación y ángulo.

Esta opción puede ser interesante para ajustar y replantear viguetas en función de huecos, shunts, etc.

Funcionamiento:

En caso de querer definir un punto de paso, se puede optar bien por teclear las coordenadas del mismo en las casillas X y Z, o bien por marcarlo en pantalla. Para marcarlo en pantalla se pinchará sobre el botón “Marcar” (que se iluminará), y acto seguido se pinchará en planta la posición de dicho punto (bien normal o con calaje a DXF activado).

Cada vez que se marque una zona, su punto de paso se dibuja en pantalla con un triángulo que indica dicho punto en color gris.

Notas:

- Se observará que en el centro geométrico de cada zona aparece una doble flecha que indica el sentido de forjado de la misma. A medida que se van modificando los ángulos de las zonas de forjado van cambiando los ángulos de las flechas indicadoras.

- Si a la hora de hacer cualquier cambio estuviese activa la opción Todas Plantas, la modificación se haría verticalmente sobre una zona en caso de validar con "Aplicar" o sobre la totalidad del forjado de cada una de las plantas en caso de validar con "Aplicar a Planta".

Comentario General:

- Tramos Homogéneos: Se llama tramo homogéneo al constituido por una o varias barras virtuales con la misma directriz (en prolongación recta) y sin pilares ni brochales que la corten en todo el tramo.

En modo normal, el programa analiza todo el tramo y trabaja con él en su conjunto. Así pues al editar barras se iluminará todo el tramo homogéneo y se asignarán características (material y sección) a todo el tramo en general. Lo mismo ocurre al copiar barras, editar y copiar cargas.

Si se quiere modificar la agrupación de tramos homogéneos y editarlos individualmente, se activará desde el icono de "Vista" la opción "Presentar Forjado".

- Zonas homogéneas: Se llaman zonas homogéneas de forjado a todas aquellas que siendo colaterales y sin vigas que las separen tienen el mismo ángulo y separación de viguetas.

En modo normal el programa analiza las zonas y presenta en pantalla un solo símbolo de forjado para aquellas que son homogéneas, pudiendo modificarse el forjado desde Unicad conjuntamente para toda la zona, siempre que la opción "Presentar Forjado" del icono de "Vista" no esté activa.

Si no se quisiera modificar la zona homogénea en su conjunto y editar por separado cada uno de los tramos que la componen se activará "Presentar Forjado" con lo que además del esquema aproximado de viguetas aparecerá el símbolo de forjado en cada una de las zonas individuales que constituyen a la homogénea, pudiendo modificarlas por separado.

La misma filosofía afecta a la gestión de Cargas en Zonas, es decir si el programa está en "Modo Zonas Homogéneas" ("Presentar Forjado" no activo) al seleccionar una zona para editar cargas, todas las zonas asociadas a la marcada tendrán las mismas características.

Si al activar y anular barras se desea comprobar la nueva definición de zonas homogéneas, basta con seleccionar el icono R (Redibuja).

Particularidades:

Una vez que se ha generado automáticamente el edificio, el status en que queda su geometría es el siguiente:

- Vigas enumeradas de menor a mayor comenzando por la viga longitudinal inferior izquierda (barra n1 1) y continuando hacia la derecha y hacia arriba.

Dentro de la misma planta se enumeran con el mismo criterio las transversales (de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha).

Una vez terminada la enumeración de una planta comienza la de la siguiente.

- Pilares numerados a continuación de las vigas, comenzando por el pilar inferior izquierdo de la primera planta.

- Nudos numerados independientemente de las barras (vigas y pilares). La numeración de los mismos es de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y planta por planta.

- Las barras anuladas conservan su lugar en la enumeración, pudiendo ser dadas de alta en cualquier momento desde el apartado + Barras del Menú NUDOS.

La misma filosofía se aplica a las barras no anuladas en primera instancia, que pueden serlo en cualquier momento del proceso.

- Esta numeración se conservará tanto para nudos como para barras de manera fija, debiendo ser recordado a la hora de llamar a un nudo o una barras desde cualquier apartado (Nudos, Barras, Cargas, Condiciones de Contorno).

- Desde el icono de "Vista" (OJO) se puede observar la enumeración referida.

2.6.13 Agrupar Plantas

La presente opción del Menú Nudos permite definir dentro del Edificio qué plantas tienen características geométricas iguales para, de esta manera, poder trabajar solidariamente con ellas sin necesidad de tener que definir geometría, barras, secciones, etc. para cada una.

Esta definición es dinámica, es decir, que en cualquier momento se puede alterar y cambiar la forma en que se ha configurado la agrupación de plantas.

Esta opción funciona conjuntamente con el Icono Todas Plantas / Grupo de Plantas / Una Planta, de tal manera que cuando se selecciona  “Agrupar PLANTAS”  las herramientas de Geometría y Barras realizan su trabajo sobre todas las plantas que se encuentren en el mismo grupo que aquella en la que se esté situado y que por lo tanto será la que aparezca en pantalla.

Funcionamiento:

Al seleccionar la opción “Agrupar PLANTAS”, del Menú NUDOS aparece una Ventana con los elementos que se detallarán a continuación:

N1. de Grupos: Se puede seleccionar tantos como plantas haya.

Zona de Edición de Grupos:

Grupo Número: Permite seleccionar el grupo en cuestión, y en ese momento aparecen en la ventana derecha las plantas que forman parte del mismo, y en la ventana de la izquierda las plantas que no forman parte de ningún grupo.

Botón ->: Permite, una vez marcada una planta en la ventana izquierda trasladarla al grupo de plantas en cuestión.

Botón <-: Permite una vez marcada una planta en la ventana de su grupo, retirarla de dicho grupo

Botón Añadir Todas: Permite añadir al grupo de plantas en curso, todas las plantas de la obra que no están aún asignadas a ninguna planta.

Botón Quitar Todas: Permite quitar todas las plantas del grupo en cuestión.

Una vez realizadas las modificaciones pertinentes, si se desea que éstas surtan efecto se pinchará en el botón “Validar”. En caso contrario se pinchará en “Cancelar”.

Notas:

- Al definir una estructura nueva con más de 2 plantas, el programa realiza automáticamente una Agrupación de plantas en 3 Grupos:

- Grupo 1: Planta Primera (techo P. Baja)

- Grupo 2: Plantas de la 20 A la penúltima inclusive

- Grupo 3: Ultima planta (Cubierta)

2.7 BARRAS

Este menú principal permite la definición manual, automática o mixta de las características de las barras de la estructura.

La definición manual es la que se realiza desde "Editor" donde se pueden asignar secciones a cada barra o escoger secciones comodín para definir la estructura de forma mixta.

2.7.1 Editor de Barras

Permite la definición o corrección de las características de una barra.

Para ello se activará esta opción desde el Menú Barras y seguidamente se seleccionará la barra en cuestión por cualquiera de los 3 métodos (pinchándola en la ventana de planta, en la de perspectiva o tecleando su número en la ventana "Editor de barras"). En ese momento aparecerá una información que contiene las características actuales de la barra: Número de barra, Tipo de barra, Número y Nombre del material según catálogo, Tipo de material, Número y Nombre de la sección según catálogo, Nudo Inicial, Nudo Final, además de los iconos de los siete diferentes tipos de secciones.

A partir de ese momento es posible:

- Abandonar dicha opción pulsando la tecla [Esc] siempre que no se haya seleccionado previamente ninguna barra.

- Abandonar dicha opción, después de haber seleccionado una barra, con el botón Salir.

- Pinchar sobre todas las barras de las que se desean obtener información, en forma sucesiva, sin ningún paso previo.

- Dar de alta o editar las características de una barra rellenando los datos de la misma:

Tipo de Barra

Este selector del Editor de Barras, permite elegir entre 4 tipos diferentes de conexión de la barra al resto de las barras de la estructura en función de la vinculación de los nudos inicial y final de la misma:

1) Rígida-Rígida

2) Articulada-Articulada

3) Rígida-Articulada

4) Articulada-Rígida

-En el primer caso la barra transmite rígidamente todos sus esfuerzos en los extremos de la misma.

- En el segundo no transmite ningún momento en ninguno de sus nudos extremos, ni el dorsal ni el frontal

- En el tercero, en el nudo dorsal (nudo inicial o de menor numeración) se transmiten todos los esfuerzos, pero en el frontal no se transmiten momentos flectores.

- El caso cuarto es el contrario al tercero.

Importante:

- No hay que confundir la capacidad de transmisión de esfuerzos de la barra con las Condiciones de Contorno de la estructura.

Las Condiciones de contorno son las Restricciones que el Exterior (el contorno) impone a la estructura (Empotramientos y/o apoyos y/o muelles externos que impiden o no el movimiento global de éstal).

Los tipos de Barra (1 a 4) son la capacidad de transmitir esfuerzos entre las barras de la estructura.

- No olvidar que en un nudo, al menos una barra de las que concurran debe ser de tipo-1. En caso contrario se produce un fenómeno matemático de pseudo.mecanismo del nudo (que podría girar sobre sí mismo).

Ejemplos:

Una estructura formada únicamente por una viga simplemente apoyada será una barra tipo-1 (rígida) con condiciones de contorno de apoyo en ambos nudos.

Un pórtico formado por 2 pilares rígidos y una viga articulada, que no transmite momentos a los pilares, estará formada por una viga del tipo-2, pilares tipo-1, y condiciones de contorno de empotramiento (los 6 desplaz. impedidos) en los nudos de base de los pilares.

Material

Asignarle uno de los existentes en el catálogo (junto a él aparecerá el n1 que le corresponde dentro del mismo).

Sección

Asignarle una de las existentes en el catálogo (junto a ella aparecerá el n1 que le corresponde dentro del mismo).

- Modificar las características de una barra y validar con Aplicar.

Nota:

- En la edición de esta opción aparecen unas ventanas gráficas tipo persiana para seleccionar los valores deseados. Estos se pueden desplazar clicando con el ratón en las flechas Arriba y Abajo hasta encontrar el nombre buscado y luego pinchar en el elemento en cuestión que aparecerá en video inverso a los demás. También es posible gestionar el catálogo moviendo las teclas de cursor del teclado (arriba, abajo, Pag Up, Pag Dn).

Angulo de Giro

La casilla de texto y el botón [A] de la zona inferior izquierda del Editor de barras permiten definir un ángulo de giro en planta para aquellas barras que sean pilares dentro de las estructuras tipo “Edifico Espacial”.

Funcionamiento:

Una vez seleccionada la barra es posible definir un ángulo distinto de cero mediante cualquiera de los 2 procedimientos siguientes:

- Tecleando el valor en grados sexagesimales del ángulo formado (+-89.99 grados) con respecto al eje vertical, con sentido positivo según se gira desde el eje X al Z global de la estructura.

- Pinchar sobre el botón “A” (Alinear) que permite marcar seguidamente una viga sobre la vista en planta, con lo que el programa automáticamente calculará y visualizará en la casilla el ángulo correspondiente para alinear el pilar con la viga seleccionada.

Notas:

- Para confirmar la correcta disposición en cuanto a giros en planta de los pilares es recomendable pedir un dibujo de la planta de forjado desde la Opción “Forja” del Menú “Barras” donde aparecerán dibujados los pilares girados.

- La visualización de este dibujo en pantalla con pilares girados puede distorsionar el ángulo visual de los pilares rectangulares y que parezca que no formen ángulos rectos en las esquinas debido a los distintos ratios X/Y de algunos monitores, pero es exclusivamente un efecto visual que en absoluto aparece en los planos generados (DXF, etc).

- En caso de pilares de base, este ángulo se transmite así mismo a la cimentación generando por defecto una zapata orientada con el mismo ángulo.

2.7.2 Listar

Al seleccionar esta opción se presenta una ventana con las mismas características que la de Editor sólo que en esta no se puede trabajar, sino simplemente visualizar el listado de secciones en su conjunto avanzando o retrocediendo sobre él con la barra de desplazamiento que está a la derecha de la ventana o mediante las flechas del teclado, siempre que una de las secciones de la lista esté en video inverso, para esto basta con seleccionarla mediante el cursor.

La primera información del listado está referida a las barras longitudinales y transversales, planta por planta de abajo hacia arriba y luego a los pilares en el mismo sentido.

2.7.3 Predimensionado

Esta potente opción permite 2 acciones simultáneas:

- Predimensionar las barras de la estructura para un estado de cargas a definir.

- Usar ese estado de cargas para definir automáticamente las Hipótesis de Carga y Combinaciones.

Consideraciones:

- Con la realización de este paso quedarán definidas  automáticamente las barras de la estructura y las Hipótesis y Combinaciones de la Norma, con lo que es posible ir ya directamente al cálculo de la estructura.

- El predimensionado es modificable con la opción Editor del menú Barras y particularizable en función de cualquier criterio, de tal manera que es una función flexible y corregible en cualquier momento.

- Igualmente, la generación automática de Cargas y Combinaciones también es corregible, ampliable y adaptable para contemplar las posibles particularidades de cargas especiales de algunas zonas, barras o nudos de la estructura. Esto se realizará dentro del menú Cargas.

- El predimensionado se realiza sobre la base de suponer barras de hormigón H-250.

FUNCIONAMIENTO DEL PREDIMENSIONADO

El predimensionado actúa sólo sobre las barras que no estén ya definidas por el usuario (salvo en el caso de Predimensionado Forzado), es decir que supone que aquellas barras que hayan sido  definidas previamente desde el Editor o Copia barra son imposición del usuario y no serán modificadas por el predimensionado.

Si por haber realizado alguna modificación en la definición de la estructura o por tener que trabajar con valores de cargas diferentes a los utilizados en primera instancia hubiera que volver a predimensionar automáticamente, sería necesario reemplazar las secciones generadas por secciones comodín (Predimensionado Forzado) porque de lo contrario la definición inicial de secciones se mantendría.

Si por algún motivo se abandonara el Menú Barras sin haber definido todas o algunas de las secciones, el programa les asignará la primera sección del catálogo.

Predimensionado Normal y Forzado

Estos son los dos tipos de predimensionado soportados por el programa.

Normal: En el caso de que las barras no estén previamente definidas por el usuario.

Forzado: Es una posibilidad que permite definir previamente secciones denominadas comodín que el programa sustituirá parcialmente por las más adecuadas, en el momento del predimensionado.

Modo de Trabajo:

Al seleccionar la opción Predimensionamiento se abre una ventana donde se pueden introducir valores de Carga Muerta, Sobrecarga de Uso y Viento, las dos primeras en t/m5, la tercera en toneladas y las tres con signo positivo, aunque sean gravitatorias, ya que el programa las interpreta como tal. La última (Sismo) sólo necesita ser activada.

Acción del Viento

- Si no se desea tener en cuenta la acción del Viento se introducirá valor 0.

- Es difícil tener en cuenta sobre qué elementos actúa directamente el viento ya que depende del sistema constructivo con el que se realice el cerramiento, por tal motivo no se realiza una aplicación automática del mismo. Se ha optado entonces por el sistema más general que es aplicar en las 2 direcciones principales (X y Z) viento como carga en cabeza de pilares, de igual presión que succión y en forma lineal. Así pues, antes de introducir un valor deberá evaluarse la altura media entre plantas y la separación media entre pórticos.

Ej: H media= 3m  Sep media/port= 5m y Pres Dinam= 80kg/m2 Viento-> 0.08*3*5= 1.2 Tons.

Sismo

En caso de existir, el programa analiza de acuerdo con los parámetros que estén activos para Sismo en el apartado de Utilidades las características: períodos de oscilación, factor de intensidad, factor de respuesta, factor de distribución y coeficiente sísmico para cada una de las dos direcciones principales (X y Z), para que en función de la planta y las cargas añadir 2 Hipótesis adicionales con sus respectivas combinaciones.

Limitaciones:

- Predimensionar barras de Hormigón rectangulares.

- Es necesario disponer de un catálogo en el que exista al menos un Hormigón H-250. Es conveniente tener definidas un número suficiente de secciones rectangulares (de canto y planas) para que el programa pueda asignarselas a las barras. El archivo CATAL del disco de autoejemplo cumple estas condiciones. En este sentido, es conveniente tener en el catálogo secciones tipo REAABB (rectangulares) donde:

AA: 20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90       (cantos)

BB: 20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90       (anchos)

- El predimensionado debe considerarse una ayuda en la tarea de diseño y cálculo y nunca como una solución ideal final. Es conveniente que el usuario revise el resultado del mismo y haga las correcciones que crea oportunas.

Características de funcionamiento:

El módulo de predimensionado automático funciona en dos modos simultáneamente:

- Modo ABSOLUTO (Normal)

Para aquellas barras que aún no se hayan definido, en el momento de predimensionar, les asigna la sección más idónea.

- Modo LIMITADO (Forzado)

Por este modo es posible fijar una de las dos dimensiones (canto o ancho) de la pieza, calculando el programa la otra dimensión.

Para actuar así y si por ejemplo se desea dimensionar una viga plana de 25 cm de canto, se dará de alta en el catálogo de secciones una denominada RE25XX (ya existe en CATAL).

En el menú Barras y desde la opción Editor, se le asignará a la viga o vigas dicha sección. De esta forma cuando la función de predimensionado se encuentra con una sección cuyos dos últimos caracteres son XX dimensiona automáticamente su ancho conservando el canto. Lo mismo ocurrirá si se define una sección REXX25, en cuyo caso dimensionaría el canto necesario para una sección de ancho 25 cm.

Conclusión:

Así pues, cuando se selecciona la opción de Predimensionado, el programa realizará las siguientes operaciones:

- Dimensionará las secciones de aquellas barras (vigas y pilares) que aún no estén definidas.

- Dimensionará el ancho de aquellas barras (vigas y pilares) que estén definidas con secciones cuyo nombre tenga XX como dos últimas letras. (Ej: RE25XX)

- Dimensionará el canto de aquellas barras (vigas y pilares) que estén definidas con secciones cuyo nombre tenga XX como 30 y 40 letras (Ej: REXX25).

- Dejará como estén aquellas barras ya definidas en canto y ancho.

- El programa va informando de las secciones que asigna a cada barra y en el caso de que la sección propuesta por el predimensionamiento no se encuentre en el catálogo de secciones (CATAL), avisa que se dé de alta en el mismo.

- Establecerá de modo automático las Hipótesis y Combinaciones de Carga según la Norma elegida a partir de los valores de Carga introducidos.

Nota:

- Criterios de Predimensionado: Se han seguido los recomendados por la Norma Española, y la Norma ACI-318.

Los anchos y cantos se toman de 5 en 5 cm hasta 50 cm y de ahí en más de 10 en 10 cm.

Los pilares en modo Absoluto se dimensionan cuadrados y para armar en cuantía mínima.

Si se vuelve a pedir un predimensionado cuando ya existen Hipótesis definidas, el programa lanza un mensaje advirtiendo que los valores a introducir se toman sólo a efectos de predimensionado, sin afectar la generación de Hipótesis y Combinaciones que no variarán. Si se desea introducir nuevos valores de predimensionado que afecten a la generación de Hipótesis y Combinaciones se anularán las ya existentes desde Anular del menú Cargas.

Así mismo al predimensionar y generar Hipótesis y Combinaciones, el programa añade una última Combinación adicional, con coeficientes de mayoración iguales a 1, que será la que propondrá para el Control de Flechas en valores característicos.

- Cargas automáticas: El programa genera automáticamente las Cargas y Combinaciones de Cargas segun la Norma elegida como standard. No obstante, estas pueden ser posteriormente modificadas y complementadas (más Hipótesis y Combinaciones) por el usuario.

- A la hora de Generar Automáticamente el Estado Básico de Hipótesis y Combinaciones, es posible generarlo de acuerdo a alguna de las siguientes Normas:

- La norma actual EHE-98 (por defecto)

- La antigua norma EH-91

- La norma EA-95 (normas MV para Estructura metálica)

- La PreNorma EC-3 ( Eurocódigo-3 de Estructuras metálicas)

- La utilización de la norma EHE supone la adopción de coeficientes de mayoración diferentes en función del nivel de control (Intenso, Normal o Reducido) que se vaya a dar en la Obra.

En el caso de pedir esta opción (predimensionado automático), el sistema define las siguientes cargas sobre la estructura:

Hipótesis Básicas:

H-1: Peso Propio

H-2: Carga Muerta

H-3: Sobrecarga alternada vigas impares

H-4: Sobrecarga alternada vigas pares

H-5: Viento en cabezas de dinteles según eje X global

H-6: Viento en cabezas de dinteles según eje Z global

H-7: Sismo según eje X global

H-8: Sismo según eje Z global

Combinaciones:

C-01:	g*H1	+	g*H2

C-02:	g*H1	+	g*H2	+  q*H3  +  q*H4

C-03:	g*H1	+	g*H2	+  q*H3

C-04:	g*H1	+	g*H2	+  q*H4

Si existe viento, además:

C-05:.9* (g*H1	+  g*H2			       +     q*H5/6)

C-06:.9* (g*H1	+  g*H2			        -	 q*H5/6)

C-07:.9* (g*H1	+  g*H2 +  q*H3    + q*H4      + 	 q*H5/6)

C-08:.9* (g*H1	+  g*H2 +  q*H3    + q*H4       - 	  q*H5/6)

C-09:.9* (g*H1	+  g*H2 +  q*H3		        +	  q*H5/6)

C-10:.9* (g*H1	+  g*H2 +  q*H3		         -	  q*H5/6)

C-11:.9* (q*H1	+  g*H2 +	    + q*H4      +	  q*H5/6)

C-12:.9* (q*H1	+  g*H2 +	    + q*H4       -	  q*H5/6)

2.7.4 Copia Barra

Permite copiar las características de una barra a otra u otras de la estructura.

Para ello se seleccionará dicha opción y seguidamente se pinchará sobre la barra en cuestión, en cualquiera de las vistas. En este momento aparecerá en la barra de mensajes una información a cerca de cuál es la barra seleccionada y que se tomará como modelo.

Seguidamente se seleccionará la barra de destino que pasará a tener las mismas características que la modelo.

Nota:

- Esta opción es recurrente, es decir que se pueden seguir pinchando barras sin necesidad de redefinir la barra modelo ya que una vez elegida se pueden ir pinchando una detrás de otra todas las barras que deben ser iguales a esta.

- Es posible igualar todas las barras de una planta pinchando 2 veces sobre la barra modelo, es decir si una barra se marca como barra modelo y luego como barra de destino el programa entenderá que se desea que todas las barras sean iguales a ésta en dicha planta.

- Vale destacar que cuando la opción Todas Plantas está activa el programa iguala las barras de toda la estructura, de no ser así lo hace en la planta activa, que aparece en pantalla y cuyo número figura en la línea informativa inferior.

2.7.5 Copia Grupo

Permite asignar automáticamente las características de material y sección de una barra modelo a un conjunto de otras barras de la estructura.

Para ello se seleccionará dicha opción y seguidamente se pinchará sobre la barra en cuestión, en cualquiera de las vistas. En este momento aparecerá en la barra de mensajes una información a cerca de cuál es la barra seleccionada y que se tomará como modelo.

Seguidamente la barra de mendajes indicará que se marque el primer punto de la ventana que incluirá las barras a modificar, y luego el segundo.

Notas:

- Esta opción es recurrente, es decir que se pueden seguir definiendo ventanas sin necesidad de volver a seleccionar la barra modelo ya que una vez elegida se pueden ir definiendo las ventanas en distintos sectores de la estructura.

- Vale destacar que cuando la opción Todas Plantas o Grupo de Plantas está activa el programa iguala las barras, que se encuentren dentro de la ventana de selección, de todas las plantas o bien del grupo de plantas que haya sido seleccionado. Si en cambio la opción que está activa es la de Una Planta las modificaciones se realizan  en la planta activa, que aparece en pantalla y cuyo número figura en la línea informativa inferior.

- Las modificaciones de esta opción se realizan sólo sobre las barras que están totalmente incluídas dentro de la ventana de selección.

2.7.6 Imprime Imagen / Graba Imagen

Al pinchar en esta opción del Menú Barras se obtendrá por impresora una copia de Pantalla de la Ventana Activa.

En el caso de Grabar Imagen, el programa permite generar un fichero con la imagen de la vista de la estrucura selecionada (planta, perspectiva, alzado) en formato BMP. Este formato es el más universal para imagenes y puede ser abierto directamente desde el programa Paint. El fichero generado tiene por nombre XXX+.BMP siendo XXX el nombre de la estructura.

2.7.7 Alinear

Esta Opción permite que el programa modifique automáticamente los ángulos de giro de los pilares, en planta, en función de las alineaciones de las vigas que concurren en él. Así por ejemplo si una fachada forma un ángulo en planta que no es ortogonal con los ejes globales, el programa girará los pilares para alinear sus caras con esta fachada.

2.7.8 Desalinear

Mediante esta opción el programa pondrá todos los ángulos en planta de los pilares a cero, es decir paralelos a los ejes globales de la estructura.

2.7.9 Edita Viga-Pilar

Permite, una vez seleccionado un pilar o una viga, definir:

- El sentido de crecimiento del pilar entre 9 posibilidades que van desde el crecimiento centrado, a una de las cuatro esquinas, o al centro de una de las cuatro caras.

- Así mismo es posible dar un valor de excentricidad o desplazamiento tanto X como Z por si se quiere mover la posición del pilar con respecto al punto que definía su situación inicial.

- Para vigas permite definir 3 disposiciones: Centrada sobre la directriz, a cara derecha o a cara izquierda de la misma.

Una vez establecidos los parámetros validar con Aplicar.

Permite además, una vez seleccionado un pilar o una viga y después de activar el botón Copiar, ir copiando su disposición sobre aquellas que se vayan pinchando.

Numeración de Pilares de USUARIO

Esta opción, dentro del Panel Edita Viga-Pilar del Menù Barras, permite renumerar los pilares, según los deseos del usuario, de múltiples formas. Las posibilidades son:

- Mantener la numeración del programa según las Barras (Opción "Barra")

- Generar numeración automática en función de los pilares existentes o no en todas la plantas. Esta numeración es única e igual para todas las plantas y filtra, de la numeración consecutiva, aquellos pilares que no existan en ninguna planta, para que no haya saltos en el cuadro de pilares. (Opción "Auto")

Para activar una u otra numeración se seleccionará la opción deseada (Barra o Auto) y se pinchará en el botón "Aplic".

Cada vez que se seleccione un pilar desde esta opción, en el recuadro superior derecho del panel, aparecerá el número de pilar según una u otra nunmeración. Esta numeración se realiza mediante 2 caracteres.

Cambios manuales de numeración

Es posible variar la numeración de uno o varios pilares manualmente, siempre y cuando se haya activado previamente la opción "auto" y aplicado ésta. Una vez hecho esto, se pinchará sobre el pilar del que se desea cambiar la numeración, cuando aparezca el código de 2 caracteres en el recuadro superior derecho, se cambiará este numero por cualquier código numérico, alfanumérico o mixto (por ejemplo AA o A1), pinchando finalmente en el Botón "Aplicar" de la parte inferior final.

Estas numeraciones se mantienen y conservan mientras no se varíen en todos los planos de armado que se generen.

2.7.10 Forjado Unidireccional

Este apartado es exclusivo del módulo de Edificios 3D y permite las siguientes operaciones:

- La selección de tipo de forjado.

- El dibujo de la planta completa de vigas, pilares (en verdadera dimensión) y viguetas de forjado.

- El dibujo anterior, incluyendo el cálculo de las viguetas de Forjado, con sus momentos positivos exigibles y refuerzos de negativos.

Tipos de Forjados

Vigueta Armada In-Situ

Constituido por viguetas que pueden ser continuas si hay más de un vano en la misma alineación, entroncadas con las vigas de la estructura y realizadas en Hormigón Armado in-situ.

El cálculo se realiza de acuerdo a las especificaciones de la Norma EF para estos casos (vigas continuas y readaptación plástica).

Calcula-Dibuja

Al pulsar DIBUJA se dibujará en pantalla la planta de forjado (vigas, pilares y viguetas) y en el caso de CALCULA se obtiene además el momento exigible positivo en centro de vano (en Kg*m por metro de ancho de forjado) y el refuerzo de negativos necesario.

Ficha de Viguetas

El cálculo antes mencionado y la selección de viguetas y de negativos se realiza en base a un fichero llamado "vigueta.dat" que es editable por el usuario con cualquier editor ASCI y que contiene una lista de tipos y clases de viguetas, con los siguientes datos:

Nombre, Tipo, Módulo de flecha (para su comprobación), Esf. cortante admisible por la vigueta, Momento positivo admisible (por m de ancho) y momento negativo que resiste con el número de redondos y calibres que figuran a continuación.

El usuario puede modificar, corregir o ampliar este catálogo.

DXF

Al pinchar en este submenú el programa genera un fichero con el mismo nombre de la estructura (+) F1, 2, 3, etc (según planta de forjado que se visualice en pantalla) (+) la extensión DXF.

Este plano puede ser leido desde el “Editor de Planos DXF” (ver apartado correspondiente) situado en Utilidades, y desde ahí editarse, ampliares e imprimirse, o bien desde cualquier programa de dibujo que soporte ficheros DXF.

Criterios de Calculo:

- Modulación de Armados (cms)

Este parámetro permite graduar la longitud de las armaduras a disponer en múltiplos del valor que se indique en el recuadro correspondiente. De esta manera se consiguen armados más homógeneos y modulares aunque menos optimizados en cuanto a peso de acero.

- Cálculo Elástico/ Elasto-Plástico

Permite seleccionar el tipo de cálculo para las viguetas del forjado, bien el cálculo elástico clásico de Resistencia en materiales, o el cálculo elástico con redistribución plástica posterior que admite la norma. Para este último se presentan con posibilidad de modificación los coeficientes de redistribución admisibles por la norma.

Notas:

- El cálculo realizado en versiones anteriores del programa era el Elasto-Plástico con los coeficientes presentados inicialmente, que es el que esta versión  trae por defecto. El cambio de estos coeficientes es responsabilidad del proyectista, y su reducción adicional debería estar suficientemente justificada.

Parámetros

Mediante esta Opción se accede al Menú de Configuración de Parámetros de Cálculo y Medición del Calculo del forjado.

Materiales:

Se puede Seleccionar en cuanto a los materiales, el tipo de acero, hormigón, Bovedilla y fijar sus precios (para medición y presupuesto).

Así mismo se puede indicar tipo de moneda (Pesetas o Euros). La selección de cada moneda exigirá adaptar las casillas de precios a la moneda seleccionada.

Generación de Ficha de Medición , Presupuesto y Pedido:

Si se activa esta opción, el programa generará adicionalmente al seleccionar “Calculo” o “DXF” un documento de Medición y de Presupuesto en formato texto (FF+nombre+.arm), conteniendo la mediación completa por plantas y totales tanto del acero, hormigón, bovedillas, repercusiones por m2, y presupuesto del forjado.

Calculo (Planta activa/Toda Obra):

Mediante esta opción se selecciona si el documento anterior se genera para la planta en la que se esta situado, o para todas las plantas de la obra. Esta ultima opción exige al programa el calculo en batería uno tras otro de todos las plantas de forjado.

2.7.11 Fichas Técnicas de Forjados

Mediante esta Opción se accede a un Panel desde el cual se pueden editar (añadir, corregir y anular) las viguetas que se utilizan en el calculo de los forjados. Estas viguetas se encuentran en el fichero vigueta.dat que es accesible igualmente desde cualquier editor asci.

Funcionamiento:

Este fichero recoge sustancialmente la información contenida en las Fichas Tecnicas Oficiales de un forjado. Cada elemento es una vigueta, y la información de ella se da por Ud. De vigueta, y no por m. De ancho de forjado. Los resultados de los planos de forjado si que son por m. De ancho de forjado. Esto es asi para que una vigueta pueda servir con distintas separaciones.

Las unidades de cantos y anchos se dan en cms, y los momentos en kg*m.

Añadir

Para añadir una nueva ficha de vigueta se seleccionará el botón Añadir del Panel y acto seguido aparecerá un recuadro donde se irán introduciendo los valores según el orden en que figuran, seguidos de [Rtn].

El cursor va situándose automáticamente en la columna correspondiente a cada movimiento.

Corregir

En el caso de querer corregir un valor dado, se marcará con el ratón sobre el valor a corregir de la lista (la fila correspondiente a la vigueta y la columnas correspondiente al valor) y se validará con el botón Corregir, con lo que se presenta en una ventana de edición el valor a modificar, tecleando el nuevo valor seguido de [rtn].

Borrar

Para borrar las condiciones de contorno de un nudo, se marcará en la lista dicha vigueta y después se marcará sobre el botón Borrar.

Validar/Abandonar

Para salir y guardar las últimas modificaciones realizas se pinchará sobre el botón Validar. Si no se desean guardar las modificaciones realizadas  se pinchará en el botón Abandonar.

2.8 CARGAS

Esta opción principal permite la definición, modificación y edición de las Hipótesis Básicas de Carga a las que se desea someter la estructura.

Para ello, se seleccionará dicha opción pinchando con el ratón en el menú Cargas, apareciendo en este momento las funciones que componen este apartado.

Nota:

- La opción Hipótesis, deberá ser seleccionada con anterioridad a cualquier otra del mismo submenú para activar la Hipótesis Básica de Carga sobre la que se desee trabajar. Sólo así todas las opciones del menú Cargas aparecerán activas.

- El programa admite hasta 20 Hipótesis Básicas y 50 Combinaciones de las mismas.

2.8.1 Hipótesis

Permite seleccionar la Hipótesis Básica sobre la que se desea trabajar.

Para ello se seleccionará dicha opción y en ese momento aparecerá la ventana anterior de datos en la que se tecleará el número de la Hipótesis deseada y a continuación su título.

Si antes de entrar en el menú Cargas se hubiera predimensionado, el programa genera automáticamente las Hipótesis Básicas de manera que al teclear el número de una de ellas aparecerá su título.

Luego se seleccionará qué Tipo de Carga se va a utilizar en dicha Hipótesis.

Tipos de Carga

6) Cargas en Zonas (Cargas en Superficie)

Nota:

- La Carga en Zona es una de las Características más avanzadas del Módulo de diseño CAD y permite definir sobre las plantas, cargas verdaderamente superficiales, en proyección vertical, que posteriormente el programa a través de la definición de forjados hechas en cada Zona de la planta de la estructura, transmitirá a las vigas.

- Para que la nueva selección aparezca validada con una "marca" habrá que definir las cargas correspondientes desde Editor.

2.8.2 Cargas en Zonas

Al seleccionar este Tipo de Carga, mediante el submenú Hipótesis, se podrán definir exclusivamente, cargas situadas sobre las zonas de la estructura.

Se denominan zonas de la estructura a aquellas superficies en planta apoyadas sobre 4 vigas de la misma, que definen un cuadrilátero.

Nota:

- Este tipo de carga se editará sobre zonas en las que esté definido el forjado.

- Estas cargas son uniformes (ocupan todo el recuadro) y se definen en T/m2, o bien Lineales (Tons/ml).

- No olvidar que si la carga es de origen gravitatorio (es decir hacia abajo) deberá tener, al igual que en cargas en nudos y barras, signo negativo.

2.8.2.1 Editor

A través del "Editor de cargas en Zonas" se hará la gestión (altas, bajas y modificaciones) de las cargas definidas o a definir en las zonas de la estructura.

Al seleccionar este Tipo de Carga se podrán definir, exclusivamente, cargas situadas sobre las zonas de la estructura.

Funcionamiento:

Se pinchará en el submenú Editor lo que abrirá el "Editor de cargas en Zonas". Seguidamente se seleccionará la zona en cuestión por cualquiera de los tres procedimientos habituales (pinchando en planta, en perspectiva o tecleando el número de zona en el Editor). La zona indicada aparece en la ventana con las cargas definidas sobre ella.

En ese momento es posible:

Añadir Cargas

Selecionar el tipo de carga:

- icono izquierdo: Uniformes superficiales

-  icono derecho: lineales

En el recuadro P, del Editor de cargas en Zonas, teclear el valor de la carga en T/m5 y con valor negativo si es gravitatoria.

En caso de carga lineal, se darán los puntos inicial ( X1 Z1) y final (X2 Z2) del segmento en planta en el que esta aplicada. Esto puede hacerse bien tecleando directamente sus valores en los recuadros correspondientes, o pinchando en el botón “Marcar” (que se iluminará), y acto seguido marcando dos puntos en el plano de planta.

Validar con Añadir.

Notas:

- Las cargas lineales deberán de aplicarse a segmentos inscritos dentro de la zona o paño (no deben extenderse mas allá de la propia zona).

Modificar Cargas

Cuando se selecciona el número de zona en el "Editor de cargas en Zonas" aparece el listado de cargas de la misma. Con el cursor se pinchará sobre la carga a corregir y su valor aparecerá en el recuadro P1 donde podrá ser modificado, asi como el resto de valores en el caso de carga lineal.

Validar los cambios con Modificar.

Borrar Cargas

Pinchar con el cursor sobre la carga a borrar y validar con Eliminar.

Nota:

- Es posible abandonar el Editor pulsando el botón Salir.

2.8.2.2 Listado

Permite visualizar todas las zonas que tienen cargas en esa Hipótesis.

Para ello se pinchará sobre el submenú Listado y aparecerá una ventana con todas las zonas que tengan cargas y sus detalles.

Nota:

- La ventana de Listado tiene las mismas características que la de Editor sólo que en ésta no se puede trabajar, sino simplemente visualizar el estado de cargas de la Hipótesis que esté seleccionada, avanzando o retrocediendo sobre la ventana con la barra de desplazamiento que está a la derecha de la misma o mediante las flechas del teclado, siempre que una de las cargas de la lista esté en video invers. Para esto basta con seleccionarla mediante el cursor.

- Para abandonar el listado simplemente pulsar [Rtn] o el botón Cerrar.

2.8.2.3 Copia Cargas

Permite la copia de las cargas definidas sobre una zona a otra. Se llama zona origen a la zona de la que se quiere copiar las cargas. Así pues copia las cargas de la zona origen sobre las llamadas zonas de destino, que posteriormente se vayan seleccionando. Estas zonas mantienen sus cargas y se incrementan con las que reciben de la zona origen.

Para ello, una vez seleccionada dicha opción se pinchará sobre la zona origen y a continuación se irán seleccionando la o las zonas a las que se quieren añadir esas cargas.

Nota:

- Esta opción puede realizarse desde la ventana de planta o en cualquiera de las ventanas de axonometría y en ese caso al seleccionar el submenú Dibuja Cargas, irán apareciendo en la perspectiva las nuevas cargas que se van añadiendo sobre sus respectivas zonas.

- En este menú el método de copia es puntual. No se puede copiar masivamente a toda la estructura el mismo sistema de cargas pinchando dos veces en la zona origen.

- También se puede hacer una copia negativa, o sea tomar como zona origen una que no tenga cargas y pinchar sobre otra u otras que sí tengan pero se quieran borrar. Esto se puede visualizar perfectamente desde el submenú Dibuja Cargas.

- No deberán de usarse como zona modelo para copiar zonas que tengan cargas lineales, pues estas contienen la información de coordenadas del segmento de carga, que es propio de cada zona.

2.8.2.4 Copia Grupo

Permite asignar automáticamente las cargas de una zona modelo a un conjunto de otras zonas de la estructura.

Para ello se seleccionará dicha opción y seguidamente se pinchará sobre la zona en cuestión, en la vista en planta. En este momento aparecerá en la barra de mensajes una información a cerca de cuál es la zona seleccionada y que se tomará como modelo.

Seguidamente la barra de mensajes indicará que se marque el primer punto de la ventana que incluirá las zonas a modificar, y luego el segundo.

Nota:

- Esta opción es recurrente, es decir que se pueden seguir definiendo ventanas sin necesidad de volver a seleccionar la zona modelo ya que una vez elegida se pueden ir definiendo las ventanas en distintos sectores de la estructura.

- Vale destacar que cuando la opción Todas Plantas o Grupo de Plantas está activa el programa iguala las zonas, que se encuentren dentro de la ventana de selección, de todas las plantas o bien del grupo de plantas que haya sido seleccionado. Si en cambio la opción que está activa es la de Una Planta las modificaciones se realizan  en la planta activa, que aparece en pantalla y cuyo número figura en la línea informativa inferior.

- Las modificaciones de esta opción se realizan sólo sobre las zonas que están totalmente incluídas dentro de la ventana de selección.

2.8.2.5 Dibuja Cargas

Permite la visualización, en cualquiera de las ventanas de axonometría, de las cargas en zonas definidas en el submenú Hipótesis.

Para ello se pinchará en Dibuja Cargas y las cargas se dibujarán en todas las axonometrías que se hayan abierto o sólo en la que esté activa (barra superior oscura) según se haya parametrado en el icono de Vista (OJO) Todas Vistas o Vista Activa.

Nota:

- Al dibujar cargas desde esta opción, es posible abortar el proceso de dibujo pulsando el botón derecho del ratón.

- Es posible hacer zoom sobre la ventana en perspectiva para obtener una ampliación pero el dibujo de las cargas se borrará. Para volver a visualizarlas, manteniendo la ampliación, habrá que validar nuevamente Dibuja Cargas.

- Las cargas uniformes en zona se dibujan contorneando toda la zona que ocupa la carga.

2.8.3 Combinaciones

Este submenú permite la definición, eliminación y corrección de las Combinaciones de Carga a partir de las Hipótesis Básicas, que en cada momento se deseen considerar sobre la estructura.

Panel de Combinaciones

Las Hipótesis Básicas pueden variar en su número y contenido tantas veces como se quiera.

Se admiten hasta 50 Combinaciones de Carga.

El sistema permite configurar las Combinaciones de Carga que se deseen, multiplicadas cada una de ellas por un factor.

En este panel es  posible:

Añadir Combinaciones

Al pulsar el botón Añadir se activa un recuadro donde se introducirán los valores del Coeficiente de Ponderación con que cada Hipótesis Básica colabora en la Combinación elegida, dando [Rtn] después de teclear cada uno de ellos.

Si se quiere conservar la nueva Combinación, salir de la ventana de PANEL con Validar. Si por el contrario no se desea conservarla no es necesario borrarla, simplemente salir de dicha ventana con Abandonar.

Nota:

- Para definir una Combinación nueva, por ejemplo la 14, deben estar definidas aunque sólo sea parcialmente las 13 anteriores.

Borrar Combinaciones

Si se selecciona con el cursor una Combinación y luego se pulsa Borrar, la misma desaparecerá del PANEL.

Validar para conservar el cambio o Abandonar para abortar la modificación.

Nota:

- Cuando se borra una Combinación intermedia el programa renumera las restantes.

Corregir Combinaciones

Si se selecciona con el cursor uno de los valores de una Combinación y luego se pulsa Corregir se activa un recuadro donde aparece el valor seleccionado que podrá ser modificado.

Teclear el nuevo valor y dar a [Rtn].

Validar para conservar el cambio o Abandonar para abortar la modificación.

Nota general:

- No es necesario Validar cada modificación que se realice en el PANEL. Si se tuviera que hacer más de una intervención en un mismo momento se podrán validar todas a la vez.

2.8.4 Anular

Esta opción permite anular todas las Hipótesis y Combinaciones de la estructura.

Funcionamiento:

Seleccionar la submenú Anular. El programa preguntará si se desean anular todas las Hipótesis y Combinaciones.

Validar con Sí o anular con No o Cancelar.

Nota:

- La anulación de las Hipótesis y Combinaciones permite volver a predimensionar con nuevos valores de carga que a su vez generarán nuevas Hipótesis y Combinaciones.

#### SALIDAS

3. SALIDAS

3.1  ARMADO DE LOS FORJADOS

En este apartado se adoptan los criterios de cálculo fijados por la norma EHE-98, y en aquellos apartados no suficientemente cubiertos por ésta, los del EuroCódigo-2 (EC-2) así como las recomendaciones del C.E.B. (Comité Europeo del Hormigón).

Criterios de Armado y Dimensionamiento

El cálculo y dimensionamiento de las piezas de hormigón se realiza según el método de los Estados Límites Ultimos, comprobando las limitaciones relativas a cuantías mínimas mecánicas y geométricas, adherencia, fisuración, longitudes de prolongación y restantes consideraciones que establece la EHE.

El cálculo de dimensionamiento de las armaduras se realiza, entre otros, con los siguientes criterios de acuerdo con la norma EHE:

- División de la longitud de la pieza en 20 secciones equidistantes de diseño.

- Cálculo para cada sección de la combinación de esfuerzos que resulte pésima a efectos de cálculo.

- El dimensionamiento en estado límite último de agotamiento frente a tensiones normales se realiza teniendo en cuenta los principios generales de cálculo de secciones del art. 42 de la norma EHE. El diagrama de tensión - deformación adoptada para el hormigón es  rectangular extendido al 80% de la zona comprimida con un valor de 0,85Fcd, y para el acero es el bilineal. Ver apartado de “Estado Límite de Agotamiento” en el epígrafe siguiente.

- Las longitudes de anclaje se calculan de acuerdo con el art. 66 de la EHE, suponiendo que las barras son de acero corrugado.

- Las resistencias características del hormigón usadas por el programa son las prescritas en la EHE en su art. 39.2. Se hace especial hincapié en que para hormigones estructurales, la resistencia característica mínima según norma será de 25N/mm2 (250 kg/cm2).

Estados Límite de Agotamiento

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectuará a partir de las hipótesis generales siguientes:

a) El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la sección, definidas por los dominios de deformación de agotamiento detallados en el art. 42.1.3 de la EHE.

b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. Esta hipótesis es válida para piezas cuya relación entre la distancia entre puntos de momento nulo y el canto total, es superior a 2.

c) Las deformaciones Es de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón que las envuelve.

d) El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es el rectangular definido en el artículo 39.5 de la EHE. No se considera la resistencia del hormigón a tracción.

El diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las armaduras pasivas, es el que se define en el artículo 38.4 de la EHE.

e) Se aplicarán a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de equilibrio de fuerzas y momentos. De esta forma podrá calcularse la capacidad resistente última mediante la integración de las tensiones en el hormigón y en las armaduras.

Ficha de Medición/Pedido

Desde esta opción se tiene también acceso a la ficha de Medición, Presupuesto y Pedido que se puede generar desde el apartado de  Cálculo de Forjado Unidireccional (ver apartado 2.7.10).

Para ello es necesario que la ficha haya sido generada, para lo cual será necesario activar dicha opción en el Menú “parámetros” y pinchar sobre el botón “Calcular” o “DXF” de la ventana Forjado Unidireccional.

Salida de Planos DXF - Editor DXF de planos de Armado

Desde este módulo, situado tanto en el Menu Salidas como en el Menu Utilidades es posible visualizar y editar los planos de Armado de Forjados. La filosofía de este módulo es similar a la del programa general,  con manejo de ratón, iconos de funciones y utilidades de Zoom, Pan, Redibujado, Escala y Todo, pero orientado a la visualización, corrección, salvado a DXF e impresión de los planos de armado.

Opciones del Editor de Planos

- Iconos Horizontales

Salir

Permite volver a la ventana de Diseño de Estructura.

Leer DXF

Permite seleccionar y visualizar en pantalla los distintos planos de armado y cualquier tipo de plano DXF.

Para ello se pinchará en el icono correspondiente (archivador con flecha roja hacia fuera) con lo cual se abrirá una ventana con ficheros DXF, escoger uno y Validar.

Incorporar DXF

Esta opción permite incorporar un fichero DXF en otro que esté en pantalla, en la posición que se determine mediante el clic del ratón y en la escala que fue definido originalmente.

Grabar DXF

Este icono que representa un disco duro permite grabar el plano, que está en pantalla, en formato DXF, en el disco duro o en disquette, indicando en la ventana que se abre el nombre del mismo y el camino completo sin extensión.

- Iconos Horizontales de Utilidades

Los cinco iconos siguientes funcionan de la misma forma que en la pantalla de diseño de estructura como se explicó en el apartado de Barra de Iconos.

Gestión de Capas y Colores

El panel de Gestión de Capas y Colores dispone de los siguientes elementos:

Lista de Capas

En ella se recogen el número de la capa, su nombre, su estado, y su color.

El estado puede ser: Visible, Invisible, o de trabajo.

El color es el reflejado en el recuadro “Color”.

Editor

Recuadro situado a la derecha de la lista que permite variar el nombre, color y estado de la capa.

Funcionamiento:

Al pinchar sobre una capa en la lista de capas, aparecerá dentro del rectángulo del “Editor” su color en el recuadro color, su nombre en el recuadro nombre y su estado en el selector.

En ese momento es posible variar el nombre, el estado de la capa (modificando el selector correspondiente)y el color de esta (pinchando en el recuadro de colores disponibles aquel que interese).

Si se desea confirmar las operaciones de modificación efectuadas, basta con pinchar en el botón “Aplicar”.

Calajes

Este menú permite acceder a una serie de calajes al igual que en los programas de CAD.

Tipos de Calajes:

- Ninguno: anula cualquier calaje que estuviera definido.

- Punto: permite magnetizarse al punto (vértice o extremo de segmento) más cercano al clic del cursor. Es particularmente útil para dibujar líneas.

- Angular: permite que el cursor se desplace angularmente según el valor establecido en el recuadro que está junto a esta opción y el cual se puede parametrizar pinchando simplemente con el cursor sobre dicho recuadro y editando el valor deseado por teclado.

- Segmento: permite hacer calaje a un porcentaje de la longitud de un segmento a partir de su origen. Este valor se podrá parametrizar, en el recuadro que está junto a esta opción, de la misma forma que se explicó en calaje angular. Los valores que aquí se manejarán van de cero a uno siendo, por ejemplo, 0.5 un calaje a mitad de segmento.

Cualquiera de estas opciones se confirman con Validar.

- Iconos Verticales

Líneas (icono L)

Permite añadir, borrar y mover líneas dentro del plano de armado para complementarlo o retocarlo.

+ L : Permite definir una línea haciendo dos clics en pantalla.

- L : Seleccionando este icono y pinchando luego sobre una línea ésta se borrará.

->L: Permite desplazar una línea pinchando primero sobre ella y luego en el nuevo lugar que ocupará.

Textos (icono T)

Permite añadir, borrar y mover textos en el plano.

Para introducir un texto se pinchará en el icono T y luego en el subicono P. Este permitirá editar el texto además de parametrizar su altura y ángulo. Dar a OK, pinchar en +T e indicar con el cursor la posición del mismo.

+ T : Al igual que +L ésta es una herramienta de trabajo y no de recuperación de textos borrados.

-  T : Seleccionando este icono y pinchando luego sobre un texto, éste se borrará.

->T: Permite desplazar un texto pinchando primero sobre ella y luego en el nuevo lugar que ocupará.

Calibres (icono C)

Permite cambiar las cuantías de armado dispuestas, por otras equivalentes. Para ello se seleccionará en la fila de subiconos el nuevo calibre con el que se quiere armar. Seguidamente se pinchará en el comienzo del texto correspondiente al armado a modificar [Ej: 2r12(390)] y automáticamente su cuantía cambiará.

Notas:

- En este tipo de corrección el programa no realiza ajuste de la longitud de prolongación del calibre.

Opciones de Ventana-Grupo (icono C)

Este grupo de opciones, situadas en el icono vertical “V” último de la columna izquierda, da acceso a los subiconos:

->: Mover (desplazar) dentro del dibujo los elementos de la ventana previamente marcada.

B: Borrar del dibujo los elementos de la ventana previamente marcada.

V: Marcar una ventana en el dibujo y seleccionar los elementos enteramente incluidos en la misma para su uso con las opciones anteriores.

Imprime (Icono Impresora)

Imprimirá el plano a Escala, sobre el periférico seleccionando en Windows (impresora, plotter, etc), volviendo después al Editor de Planos de Armado.

Plotter (Icono PLT)

Permite plottear directamente el dibujo cargado. Será preciso elegir el tipo de Lenguaje (Hpgl o Hpgl-2) y el formato de Hoja (Din A-4 hasta Din A-0).

La vía de salida es a Fichero, con el mismo nombre del dibujo y la extensión .PLT

Nota General:

- No hay diferencia de funcionamiento entre este Editor de Planos de Armado y el Editor de Planos DXF del menú Utilidades, salvo que al primero se entra después de haber armado una estructura y al segundo se puede entrar en cualquier momento.

#### AUTOEJEMPLOS

4. AUTOEJEMPLO UNICERAM

Este apéndice pretende ser un caso práctico de ayuda al usuario en el manejo y funcionamiento del programa Uniceram y en ningún caso sustituye ni pretende utilizar todas las posibilidades que especifica el manual de uso, sino simplemente una guía de las más comunes operaciones que se pueden realizar con el programa.

El problema es el siguiente:

Se desea calcular el edificio de la hoja 1, con las características geométricas de dicha hoja, y las cargas que se reflejarán a lo largo de este Autoejemplo.

4.1 ARRANQUE DEL PROGRAMA

Primeramente se encenderá el ordenador, y tras unos segundos se accederá al entorno Windows-XX.

Se clicará dos veces sobre el icono del programa (Uniceram). En ese momento se entrará en la pantalla de diseño donde aparecerá el logotipo del programa, el cual desaparecerá pinchar con el cursor en el Menu “Cálculo”. Desde esta pantalla , sus Menus superiores y sus iconos se guían todas las operaciones a realizar con Uniceram. Para seleccionar cualquier opción simplemente pinchar sobre ella con el botón izquierdo del ratón.

Los menús son fácilmente definibles por su título pero para evitar equivocaciones con la selección de los iconos, se verá que al situarse sobre ellos con el cursor el enunciado de la función que realizan aparece en la Línea de mensajes.

4.2 CONFIGURACION DEL EQUIPO Y UTILIDADES

Si es la primera vez que se utiliza el programa, o se han realizado cambios en el equipo, antes de seguir adelante se entrará en el menú Utilidades para configurar el sistema. En esta Ventana de Gestión Auxiliar también se tiene acceso a una serie de funciones

como (copiar, ver trabajos, etc) para la gestión de los distintos trabajos.

Selección de Impresora:

Desde el menú Utilidades se entrará a la opción Selección Impresora que permite el acceso al panel de selección de impresora de Windows. Desde este apartado sólo se verificará si la impresora seleccionada es la que corresponde y en su defecto se hará la modificación necesaria.

Después de comprobar si la selección de la impresora es correcta se entrará a la opción Preparar Impresora donde se establecerán los parámetros de impresión tal cual se explicó anteriormente en este manual.

Estas operaciones son necesarias sólo la primera vez que se utiliza el programa, o cuando se cambia de impresora o tipo de papel.

4.3 ENTRADA DE DATOS

Retomando el caso práctico, ya se está en disposición de  comenzar la gestión del problema.

Para hacerlo se deberán dar datos de 3 tipos:

-  Datos  Geométricos (geometría de los forjados y de vigas y pilares sustentantes).

-  Datos Físicos (anchos y cantos de forjados, de vigas y pilares).

-  Datos de Acciones sobre la Estructura (Cargas y  Combinaciones)

Estos tres apartados se realizan a través de los menús como se verá seguidamente.

Primeramente se deberá seleccionar el menú Fichero, submenú Nuevo, para entrar los datos generales de la estructura.

4.3.1 Nueva Obra

Al pinchar en el submenú Nuevo se abrirá una ventana donde se introducirán los siguientes datos:

- El directorio en el que se quiere grabar posteriormente la estructura si es que no se desea el que aparece por defecto (C:\UNICERAM).

- Nombre o clave del trabajo (hasta 6 caracteres) por el que se reconocerá y llamará cada vez que se quiera retomarlo, para verlo, modificarlo, etc. La estructura del ejemplo se llamará MANUAL.

- Seguidamente se introducirá el título largo o Descripción que se quiera asignar (Ej: vivienda unifamiliar) y el tipo de estructura de que se trata, en este caso el tipo 1 (Edificio Espacial).

Para desplazarse por esta ventana se utilizará la tecla [Tab] o se pinchará con el cursor sobre los espacios a editar.

Después de confirmar los datos con Aceptar se estará en disposición de definir la estructura en la nueva ventana que se abre.

4.3.2 Datos Geométricos

Como se explica en el manual, la entrada de la geometría puede hacerse de 3 maneras:

- Por coordenadas

- Por ratón directo (no es preciso) a no ser que se apoye en    una trama.

- Vía fichero DXF

Entrada vía DXF

Puede ocurrir que la planta del edificio que se quiere calcular haya sido previamente dibujada con algún programa de CAD (AutoCAD tm, Architrión, etc). Si eso es así, es posible utilizarla para evitar entrar los datos por coordenadas. Para ello se leerá previamente el fichero DXF de la planta de Arquitectura desde el menú Utilidades - Fondo DXF.

La estructura del ejemplo está ya cargada vía DXF en el programa, en el directorio C:\UNICERAM, con lo cual la definición geométrica del ejemplo propuesto podrá realizarse de cualquiera de las 2 maneras (Coordenadas o DXF).

En este caso, sin cerrar la ventana Nueva Estructura se pinchará en el icono de Utilidades (MARTILLO) para activar el Fondo DXF,  con lo que aparecerá en pantalla el fondo de la planta de Arquitectura. Seguidamente se moverá éste hasta el origen de coordenadas del programa (círculo del ángulo superior izquierdo) pinchando en la opción Mover DXF, de la misma ventana y señalando con el ratón la esquina superior izquierda del plano cargado. Acto seguido el programa redibujará el fondo de tal manera que dicha esquina coincidirá con el círculo negro que refleja el origen de coordenadas (0,0,0).

Finalmente se pinchará en el icono de Vista (OJO) para activar el Calaje DXF y se validará con Aceptar. Si no se hace este último paso el programa mantendrá en pantalla el fondo DXF pero sin capturar los puntos que se pinchen sobre él.

4.3.3 Nudos

Con el Fondo DXF cargado y el Calaje activo se está en disposición de dar información sobre la geometría del Edificio, recordando que ésta es siempre una definición inicial ampliable y modificable.

Los primeros datos a definir son:

- Número de vanos según eje X

- Número de vanos según eje Z

- Número de alturas totales

Si se inscribe el edificio, que puede ser incompleto o no, en un paralelepípedo ortogonal (que deberá incluir los voladizos) se tendrá la definición de estos primeros datos. Para este caso será 4 en X, 2 en Z, y 2 alturas.

Una vez introducidos estos datos, dando a [Rtn] después de cada uno de ellos o pinchando con el cursor en las líneas de edición, se comenzará a dar los valores de luces de los vanos, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo de 2 maneras diferentes:

Primeramente se activará la barra Definir vanos pinchando sobre ella o dando a [RTN] y luego se darán los valores de las casillas:

Bien tecleando las luces

5.40, 4.70, 4.55, y 2.56 según eje X

5.30 y 3.25 según eje Z

Dando a [RTN] después de cada una de ellas.

Bien a base de ir pinchando en los puntos del DXF indicados seguidamente (ver Hoja 1):

A, B, C y D (según eje X)

E y F (según eje Z).

A continuación se introducirán los datos de alturas de pisos, de abajo hacia arriba. Dado que las alturas son 3 y 2.75m respectivamente, se tecleará 3 y [RTN] para la Altura 1; 2.75 y [RTN] para la Altura 2.

En este caso no se colocarán voladizos pero de no ser así se activarán los botones de la lista Voladizos según corresponda. Oeste - Este (derecha - izquierda), Norte - Sur (arriba - abajo).

Por último se definirá la dirección del forjado y separación de viguetas (estos datos son luego corregibles desde el submenú Unicad del menú Nudos. Se activará Z y se tecleará en separación de NERVIOS de 0.70

Después de validar con Aceptar, la trama definida aparecerá en pantalla.

Correcciones, Ajustes y Añadidos

Se activará el icono Todas plantas para que las modificaciones afecten a las dos plantas simultáneamente.

Deforma e Inclina

Para terminar de adecuar la geometría inicial a la planta de Arquitectura se deberán deformar (mover elásticamente) algunos nudos de la estructura. Para ello se pinchará en la opción Inclina

del menú Nudos y se seleccionará con el cursor el nudo inferior derecho de la estructura, acto seguido se le darán sus coordenadas verdaderas o se pinchará en el plano DXF cerca del punto marcado como 6 en la Hoja 1, validando seguidamente con Inclinar de la ventana de coordenadas, con lo cual automáticamente el programa correrá ese nudo a la posición indicada, deformando las vigas que concurren a él. Se hará lo mismo con los nudos que necesiten ser desplazados para adaptar el edificio a la planta (puntos 2, 8, 12, 17 y 18 de la Hoja 1).

Brochales

Ahora se insertará un brochal entre los puntos marcados como 3 y 9 de la Hoja 1. Para ello se seleccionará la opción Inserta viga del menú Nudos y se pinchará sobre la viga que va entre los puntos 8 y 10 para indicar el punto de salida del brochal a generar y después sobre la viga que va entre los puntos 2 y 4 para indicar el punto de llegada.

Anular

Si se quiere anular el pilar superior izquierdo del dibujo, pero sólo en la última planta, se pinchará en el icono Todas plantas para desactivarlo y luego en el icono Sube planta para situarse en la planta segunda para que de esta manera las modificaciones sólo le afecten a ella. Luego se seleccionará - Barra del menú Nudos y se marcará sobre dicho pilar.

Es necesario practicar un poco estas opciones, recordando que también es posible trabajar directamente sobre la perspectiva.

Huecos

Para indicar que el recuadro formado por los números 3, 4, 10 y 9 de la Hoja 1 es un hueco de escalera, se seleccionará la opción Unicad del menú Nudos y en la ventana que se abre se activará:

- Dirección: Fija

- Separación de Viguetas: 0 (para indicar que es un hueco).

- Angulo: cualquiera

Establecidos estos parámetros se marcará encima de la flecha que indica el sentido de carga de la zona de forjado, con lo cual el número de la misma aparecerá junto a Zona a modificar. Validar con Aplicar.

4.3.4 Barras

Seguidamente se definirán las secciones a utilizar para cada una de las vigas y pilares de la estructura de acuerdo con el esquema dado. Para ello se pinchará en el menú Barras.

Una vez situados en el Panel de Barras, y aunque las posibilidades para definir grupos de barras son diversas a efectos didácticos se usará una de las más simples.

El sistema numera, de cara al usuario, las barras del edificio de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, primero las vigas y luego los pilares. Esto se podrá apreciar si se activa la opción Número de barras del icono de Vista (OJO).

Así pues, aunque no es obligatorio, se comenzará por definir primero la viga número 1 (viga inferior izquierda de la planta 1). Situarse en planta 1, pinchar en la opción Editor del menú Barras y marcar en la zona central de la viga 1. En la ventana que se abre aparecerá la información de dicha barra con sus nudos inicial y final. En este momento se entrarán los siguientes datos:

- Tipo de barra: 1 (barra rígida)

- Material: H-250

- Tipo de sección: rectangular

- Sección: RE2550 (para que el listado de secciones

aparezca primero hay que elegir el tipo de sección)

Se verá que la pieza señalada cambia de color para indicar que ha sido seleccionada.

De esta manera el proyectista podrá dimensionar él mismo las secciones.

Predimensionado Automático

Se le puede pedir al programa que mediante la opción Predimensionado del menú Barras realice:

- El Predimensionado automático de cantos y anchos de vigas y pilares

- La generación automática de las Cargas y Combinaciones de    la norma o al menos lo más importante de estas Cargas.

Se pinchará en dicha opción y en la ventana que se abre se teclearán los siguientes valores:

- Carga Muerta: 0.35t/m2 (seguida de [RTN])

- Sobrecarga uso: 0.3 t/m2 (seguida de [RTN])

- Viento: 0 (seguida de [RTN])

- Sismo: se dejará sin activar

Dichas cargas se corresponden con los siguientes valores:

Carga Muerta:	Forjados: 	250 kg/m2

Pavimentos: 	100 kg/m2

--------------------------

Suma:		350 kg/m2

Sobrecarga:	Uso:		200 kg/m2

Tabiquería:	100 kg/m2

--------------------------

Suma:		300 kg/m2

Después de introducir estos datos validar con Aceptar

Una vez que el programa haya dimensionado (ver Línea de mensajes en la parte inferior) se podrán pedir en forma individual, a través del Editor o en forma colectiva, por Listado, las secciones asignadas y corregir, copiar etc. las que sean necesarias. Por ejemplo marcar la opción Copia barra del menú Barras y pinchar dos veces sobre la viga 1. Con ello se consigue que todas las vigas de la misma planta, si no está activa Todas Plantas sean como la 1. Si Todas Plantas estuviese activa las vigas de toda la estructura pasarían a ser igual que la 1. Lo mismo puede hacerse con pilares, etc. (Ver Hoja 2).

4.4 CONDICIONES DE CONTORNO

En el caso de este ejercicio de Edificios, el programa automáticamente define las condiciones de apoyo que habitualmente se consideran standard en este tipo de estructuras, que son las de empotramiento de las bases de los pilares de planta baja.

4.5 ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA

Al usar el Predimensionado Automático el programa ya ha generado automáticamente hipótesis y combinaciones. Estas son corregibles y ampliables (hasta 20 hip. básicas y 50 Combinac).

Para este caso, el programa habrá generado las siguientes Hipótesis Básicas:

H-1:	Peso Propio (vigas y pilares)

H-2:	Carga muerta en zona como carga Superficial de 0.35 t/m2

H-3: 	Sobrec. de Uso en zonas impares como carga Superficial de 0.30t/m2

H-4:	Sobrec. de Uso en zonas pares como carga Superficial  de 0.30t/m2

Y sus respectivas combinaciones de acuerdo con la norma.

Se pinchará en el menú Cargas, para complementar por ejemplo la hipótesis 2 (Carga Muerta) con el peso que, sobre el paño formado por los puntos 1-2-8-7 supone un muro de ladrillo como carga lineal sobre el forjado. Se seleccionará la opción Hipótesis, en la ventana que se abre junto a la de Hipótesis se tecleará 2 y en Tipo de Cargas se pinchará sobre “Carga en Zona”.

Seguidamente y desde el mismo menú Cargas se seleccionará la opción Editor con lo que se abrirá el Editor de Cargas en Zonas. Se pinchará sobre el paño inferior izquierdo de la planta primera cuyo número aparecerá en la ventana del Editor, allí mismo se seleccionará Tipo de Carga "Uniforme Vertical" (Segundo Icono de la línea inferior). Despues se pinchará sobre el botón “Marcar”, para definir la situación del muro como carga lineal. Acto seguido se pinchará en el dibujo un primer punto a mitad de camino entre los puntos 1 y 2 del dibujo de la hoja –1, y despues otro punto entre los puntos 7 y 8 de la hoja-1.

Finalmente se tecleará en el botón situado bajo la letra P del Menu desplegable el valor de la carga lineal, que será de -0.3 t/m (no olvidar el signo  (-) para cargas gravitatorias).

Pinchar sobre el botón “Añadir” y dar al botón Salir para abandonar el Editor.

Así se pueden ir añadiendo y editando cargas sobre los distintos paños de forjado, tanto superficiales como lineales.

4.6 CALCULO DEL FORJADO

Una vez hecho esto, si el usuario lo desea puede ir a la opción Forjado Unidir del menú Barras para dibujar y/o calcular el forjado.

En la ventana que se abre se puede seleccionar uno de los 6 tipos de forjado posibles. Elegir un canto de forjado según se desee y pinchar en Dibuja. Aparecerá el dibujo del forjado completo pero sin calcular.

##### Parámetros

Pinche sobre el botón “Parámetros”, y verá que puede variar distintos valores tanto para el Hormigón y acero del forjado, como elegir fabricante de bovedillas, así como ajustar los precios para los distintos materiales.

En la parte inferior de la ventana de Parámetros, active la opción “Generar Ficha Medición/Presupuesto”, y también la Opción “Calculo”, subopción “Toda la Obra”. Con estos 2 parámetros activados, el programa generará automaticamente sobre WordPad el informe de Medición , repercusiones, asi como presupuesto y pedido. Adicionalmente, al haber activado Calculo para Toda la Obra, el programa calculará en bateria todos los forjados de todas las planta de la Obra, y no solo el de la planta activa.

Cierre finalmente la ventana de Parámetros para volver al calculo del forjado.

Se puede pinchar ahora en  Calcula para que aparezca el mismo plano pero con el forjado calculado. Si se desea se puede pedir una salida DXF, con lo que además de dibujar el mismo plano generará un fichero DXF con información adicional de Momentos negativos, Positivos, Armados, denominación de pilares, longitud de nervios, etc. (ver Hoja 2). Este plano es recuperable desde cualquier programa de CAD o desde el apartado Salida de Planos DXF, del Menu Salidas Graficas, o desde el editor de Planos DXF del menú Utilidades - Otros.

Recordar que al haber activado calculo para toda la Obra, el programa ira presentando en pantalla el calculo de todos los forjados, y el que quedará visto será el de la ultima planta calculada. Así mismo le presentará bajo WordPad el informe, medición y presupuesto de los forjados de toda la obra. Este informe puede editado e impreso directamente o ser minimizado para seguir trabajando sobre el forjado.

Recuerde que los planos que se generan lleva el nombre de la estructura seguido de F1, F2, etc., según de la planta de forjado que se trate, con extensión DXF.

4.7 RECALCULOS Y OTRAS CONSIDERACIONES

Para continuar con el entrenamiento en el manejo de UNICERAM se propone que el usuario realice un cálculo similar al expuesto, pero introduciendo algunas modificaciones.

No olvidar que es importante abandonar la sesión de trabajo con UNICERAM mediante la opción Salir del menú Fichero pues en caso contrario se pueden llegar a perder datos de la última obra en curso.

.

#### APENDICES

5. APENDICES

I. AVISOS DE USUARIOS Y ERRORES

Los programas Tecsing se desarrollan incorporando módulos inteligentes de detección de errores y fallos de sistemas.

Existen ciertas malfunciones no chequeables. Cuando se detecta alguna malfunción chequeable, éste avisa al usuario con un mensaje en la zona central de pantalla. En este momento el usuario puede intentar subsanar el error (Ej: si se ordena una salida por impresora y ésta está apagada, se obtiene un mensaje de "Revise la impresora y pulse [RTN]"). En estos casos el programa mantiene el control del proceso, abandona el proceso actual en curso y queda en modo de espera para recibir otra orden u opción.

En cualquier caso, el programa siempre localiza el tipo de malfunción encontrada y lo indica con una pareja de números que se  visualizan en el mensaje de error, pues son de utilidad para que los técnicos de Tecsing le ayuden a subsanar el incorrecto funcionamiento de su ordenador.

A título indicativo, se adjuntan los códigos ANSI standard del primer número de aviso, pues le pueden dar alguna pista del problema que se pueda estar produciendo.

Cód.	Significado

4 	No hay datos

5 	Llamada a función no válida

6 	Capacidad de campo excedida

7 	Memoria insuficiente

9 	Subíndice fuera del rango

11	División por cero

13	No correspondencia del tipo

14	No hay espacio para cadena de caracteres

15	Cadena de caracteres demasiado larga

16	Fórmula de cadena de caracteres demasiado compleja

17	Imposible continuar

18	Función del usuario no definida

19	No hay Control de error

20	Control sin error

23	Capacidad de la memoria intermedia de líneas excedida

24	Tiempo de espera del dispositivo

25	Error del dispositivo

27	No hay papel

51	Error interno

52	Número de archivo no válido

53	Archivo no encontrado

54	Modalidad de archivo no válida

55	El archivo ya está abierto

57	Error de E/S a dispositivo

58	El archivo ya existe

61	Disco lleno

63	Numero de registro erróneo

64	Nombre de archivo incorrecto

67	Demasiados archivos

68	Dispositivo no disponible

70	Permiso denegado

71	Unidad no preparada

75	Error de Acceso a camino/fichero

76	Camino no encontrado