ASOCIACION DE FABRICANTES DE TUBERIAS DE PRESION DE HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Programa de Cálculo Resistente de Tuberías de Hormigón

Versión 3.3 Mayo 2.002

# INDICE GENERAL

INDICE GENERAL	3

Formulario Principal	5

Menú de Obras	6

Abrir una Obra	6

Nueva Obra	8

Seleccionar Impresora	8

Calcular la Obra	9

Grabar la Obra	11

Cerrar la Obra	13

Salir	13

Menú Tramo	15

Nuevo Tramo	15

Seleccionar un Tramo	16

Cancelar Captura	16

Grabar Tramo	17

Calcular Tramo	18

Datos Generales de la Obra	21

Datos de un Tramo	22

Tipología de los Tubos de Hormigón Armado	22

Tipología de los Tubos Hormigón Postesado	23

Módulos de Elasticidad	23

Resistencias Caracteristicas	24

Tensiones y Porcentaje de Relajación	25

Coeficientes	26

Colocación, Dimensiones y Cargas	28

Colocación en Zanja	28

Tipo de Colocación en Zanja Terraplenada	29

Tipo de Colocación en Terraplén	29

Dimensiones del Tubo	30

Datos del Relleno	31

Datos de Cargas	32

Notaciones	34

Mayúsculas Romanas	34

Minúsculas Romanas	35

Mayúsculas Griegas	37

Minusculas Griegas	38

Procedimientos de Cálculo	41

Generalidades	41

Apoyo de los Tubos	41

Colocación de los Tubos	41

Parámetros Relativos a la Carga de Relleno	44

Influencia de las cargas verticales en la superficie	45

Determinación de Acciones	45

Peso Propio	46

Carga del Fluido	46

Cargas concentradas	50

Empuje Lateral	56

Presión máxima de trabajo	57

Determinación de esfuerzos transversales	57

Dimensionamiento de los tubos de hormigón armado con camisa de chapa	60

Dimensionamiento de los tubos de hormigón pretensado con camisa de chapa	63

Dimensionamiento de los tubos de hormigón pretensado sin camisa de chapa	¡Error! Marcador no definido.

Presiones de pruebas de los tubos en fábrica	68

Tubos de hormigón armado, con camisa de chapa	68

Tubos de hormigón pretensado, con camisa de chapa	68

Tubos de hormigón pretensado, sin camisa de chapa	69

# Formulario Principal

Al entrar en el programa le aparecerá el formulario principal de la aplicación, el cual dispone de un menú de barras, cada elemento del mismo despliega un menú de opciones:

El programa diferencia los datos entre los que son generales de una Obra y dentro de una Obra se pueden crear  uno o varios tramos, cada uno de ellos con sus propios datos para el cálculo y dimensionamiento de los tubos.

# Menú de Obras

Controla las opciones generales de la Obra, como son la selección de una Obra grabada previamente o comenzar la captura de datos de una Obra nueva, seleccionar la impresora de los listados y calcular e imprimir todos los tramos de una Obra

Las opciones de ese menú estarán activadas o no dependiendo de la situación en la que se encuentre el usuario operando, por ejemplo, sino se ha abierto una obra la Selección de Impresora no estará activada.

## Abrir una Obra

Esta opción le permite abrir un fichero del sistema, con datos de una obra previamente almacenados. Al seleccionar esta opción le presentará el siguiente cuadro de dialogo:

Por omisión el sistema busca ficheros con extensión AFT en el directorio donde se ha instalado el programa, pero puede cambiar dicho directorio y buscar otros tipos de extensiones.

Si ha seleccionado un fichero de una obra y pulsa aceptar le aparecerá la primera pantalla de datos de la Obra:

- A partir de ese instante podrá realizar capturas de nueva información o cálculos sobre la obra.

## Nueva Obra

Esta opción le permite empezar a capturar datos de una nueva obra. Al seleccionar esta opción le presentará directamente la primera pantalla de datos de la Obra:

- A partir de ese instante podrá realizar capturas de la información de la nueva Obra

## Seleccionar Impresora

Esta opción le permite seleccionar la impresora por donde se imprimirán los datos del cálculo de la obra. Le presentará el menú de dialogo de selección de impresoras:

Las sucesivas impresiones que se hagan a partir de ese instante se realizarán por la impresora seleccionada mediante esta opción

## Calcular la Obra

Esta opción le permite calcular e imprimir todos los tramos de la obra que tenga en ese instante seleccionada. Esta acción también puede ser lanzada desde el botón Calcular Obra

Antes de imprimir el resultado del cálculo, presentará una pantalla con un resumen de los datos calculados de todos los tramos de la obra. En ese instante podrá decidir realizar la impresión o cancelarla.

Si tiene un tramo de la obra seleccionado y ha modificado sus datos el sistema exigirá que grabe antes dicho tramo, mediante la opción del menú de Tramos: Grabar TramoGrabarTramo

## Grabar la Obra

Esta opción le permite grabar los datos que son generales de una Obra. Esta acción también puede ser lanzada desde el botón Grabar la Obra

Si es la primera vez que graba los datos de la Obra, el sistema le solicitará que le asigne un nombre de fichero y su extensión. El programa espera por omisión que la extensión de los ficheros con datos de la Obra sea AFT. El cuadro de diálogo para capturar todos esos datos es el siguiente:

Por omisión el directorio donde se almacenan los ficheros con datos de las obras es el mismo que donde está instalado el programa.

Esta opción NO graba datos de los tramos, para ello deberá utilizar la opción del menú de Tramos: Grabar TramoGrabarTramo

## Cerrar la Obra

Esta opción le permite cerrar el formulario de la obra que se está consultando o capturando, para abrir una nueva o seleccionar otra previamente grabada. Esta acción también puede ser lanzada desde el botón Cerrar Obra

Si tiene seleccionado un tramo de la obra seleccionado y ha modificado sus datos, o estaba capturando un tramo nuevo, el sistema exigirá que antes de cerrar la obra grabe dicho tramo o abandone los cambios, mediante las opciones del menú de Tramos Grabar TramoGrabarTramo y Cancelar CapturaCancelarCaptura respectivamente.

## Salir

- Esta opción le permite salir del programa.

Si tiene seleccionado un tramo de la obra seleccionado y ha modificado sus datos, o estaba capturando un tramo nuevo, el sistema exigirá que antes de salir del programa grabe dicho tramo o abandone los cambios, mediante las opciones del menú de Tramos Grabar TramoGrabarTramo y Cancelar CapturaCancelarCaptura respectivamente.GrabarTramo

# Menú Tramo

El programa permite capturar, calcular y dimensionar tubos para diferentes tramos de una misma Obra.

Las opciones de este menú facilitan las tareas a realizar con los tramos de las obras, como son como abrir un nuevo tramo, cancelar la captura de los datos de un tramo, grabar los datos de un tramo en el fichero de la Obra o calcular e imprimir ese tramo de la Obra

## Nuevo Tramo

Esta opción le permite grabar los datos de un nuevo Tramo de una Obra. Esta acción también puede ser lanzada desde el botón Nuevo Tramo de la Pantalla de Tipología de Tramos

Si previamente se ha seleccionado un tramo la opción Nuevo Tramo le preguntará si desea limpiar los datos del tramo que tenía antes seleccionado o conservar todos los datos salvo el número de tramo que es actualizado automáticamente por el programa.

Si conserva los datos anteriores sólo tendrá que modificar los que necesite cambiar, reduciendo de esa manera el número datos que tiene que capturar.

- El número de tramo es un número secuencial que automáticamente lo proporciona el programa

Al seleccionar esta opción automáticamente el programa se posicionará en la pantalla de Tipologías de Tramo, pondrá el siguiente número de tramo y le dejará el cursor en el campo Descripción del Tramo.

En la mayoría de los datos que se tienen que capturar de un tramo el programa propone un valor por omisión. En el instante en que accede a cada uno de los datos, el programa detecta si su valor ha sido o no capturado. En el caso de que esté vacío el campo presentará el valor por omisión.

- En cualquier caso siempre podrá modificar el dato que le propone el programa.

Cuando está grabando un nuevo tramo, el programa le avisa de esa situación en la barra superior de la ventana del programa, con el mensaje:

- AFTHAP (Captura Datos (Alta de Tramo))

## Seleccionar un Tramo

Para seleccionar un tramo que previamente haya sido grabado en el fichero de la Obra bastará con capturar su número o bien desplegar la ventana asociada al campo Número de Tramo en la pantalla de Tipologías de Tramo y seleccionar uno de los que allí le presente.

En el momento que abandone el campo Número de Tramo el sistema leerá todos sus datos y se los presentará.

Cuando haya seleccionado un tramo, el programa le avisa de esa situación en la barra superior de la ventana del programa, con el mensaje:

- AFTHAP (Captura Datos (Modificación de Tramo))

## Cancelar Captura

Esta opción le permite cancelar la captura de datos que haya realizado de un tramo, ya sea un tramo nuevo o modificaciones de datos que se hayan hecho del tramo desde la última grabación en disco.

En el caso de que se esté capturando un nuevo tramo dejará todos los datos en blanco. Esta acción también puede ser lanzada desde el botón Cancelar de la Pantalla de Tipología de Tramos

## Grabar Tramo

Esta opción le permite grabar los datos de un tramo en el fichero de la Obra con todos los datos que se hayan capturado de él.

Si todavía no ha grabado el archivo de la obra, el programa se le solicitará los datos del nombre del archivo, su extensión y donde la quiere ubicar. Ver Grabar la ObraGrabarObra

Esta acción también puede ser lanzada desde el botón Grabar de la Pantalla de Tipología de Tramos

Después de la Grabación de un Tramo el programa dejará todos sus datos en pantalla, quedándose en modo Modificaciones, avisando de esta circunstancia en la barra de la ventana del programa con el mensaje:

- AFTHAP (Captura Datos (Modificación de Tramo))

## Calcular Tramo

Esta opción le permite calcular e imprimir el tramo de la Obra que tenga en ese instante seleccionado. Esta acción también puede ser lanzada desde el botón Calcular de la Pantalla de Tipología de Tramos:

Antes del cálculo el programa verificará que ha capturado todos los datos necesarios para hacer el cálculo y dimensionamiento del tubo en tramo, tanto de Tipología como de Colocación, Dimensiones y Cargas.

Antes de imprimir el resultado del cálculo, presentará una pantalla con un resumen de los datos calculados. En ese instante podrá decidir realizar la impresión o cancelarla.

# Datos Generales de la Obra

- Se capturan y modifican en la primera tarjeta del programa: Datos de la Obra

Debe capturar la descripción general de la Obra, el Cliente, la Presión Interior y opcionalmente si se quiere realizar el estudio para varias presiones la Presión Interior Final y el Incremento de Presión.

- EL procedimiento de cálculo considera como presión interna la presión máxima de trabajo pt.

# Datos de un Tramo

La captura de los datos de un tramo dependen entre otras características del proyecto de la tipología de tubo que se debe utilizar.

## Tipología de los Tubos de Hormigón Armado

En la segunda tarjeta del programa se recogen los datos de Tipología de Tramos, necesarios para realizar el cálculo mecánico del Tubo en un Tramo.

Esta tarjeta a su vez presenta dos tarjetas, una para capturar datos de cálculo de Tubos de Hormigón Armado:

La segunda tarjeta permite capturar datos de cálculo de Tubos de Hormigón PostesadoTipologia2

## Tipología de los Tubos Hormigón Postesado

- En esta pantalla tiene que seleccionar el Tipo de Camisa (Embebida o Revestida), si se fija la presión de la prueba de fisuración controlada, pfis, en kp/cm2 y el espesor de la camisa de chapa, sch.

### Módulos de Elasticidad

En esta tarjeta se recojen los módulos de elasticidad del acero de la camisa y del alambre de pretensar (Es)

### Resistencias Caracteristicas

En esta tarjeta se recojen las Resistencias características como son la Resistencia de proyecto especificada del hormigón a compresión, fck.

### Tensiones y Porcentaje de Relajación

En esta tarjeta se recoje el valor característico de la carga unitaria de rotura del acero de las armaduras activas, fmax,k y la Relajación final de los alambres de acero, a mil horas, al ser tesados al 70 % de la carga de rotura, a 20º C.

### Coeficientes

En esta tarjeta se recojen diferentes coeficientes como son el Coeficiente de fluencia del hormigón del núcleo c, el Coeficiente de fluencia del hormigón del revestimiento r, el coeficiente de deformación por retracción del hormigón del núcleo c, y el coeficiente de deformación por retracción del hormigón del revestimiento r.

# Colocación, Dimensiones y Cargas

La colocación de los tubos puede ser:

- En zanja.

- En zanja terraplenada.

- En terraplén.

## Colocación en Zanja

Se han previsto tres tipos diferentes de colocación, cada uno ellos con variantes diferentes de relleno. El primer tipo es la colocación en zanja Un tubo está colocado en zanja si la cota de la generatriz superior del tubo esté situada por debajo de la rasante del terreno primitivo.

En este tipo de colocación, el relleno y el apoyo sufren un asentamiento relativo frente al terreno primitivo, y se producen unas fuerzas de rozamiento que originan un aligeramiento del peso del relleno sobre la tubería.

Este efecto favorable disminuye a medida que aumenta la anchura de la zanja; lo que obliga a calcular también el peso del relleno como si la tubería estuviera colocada en terraplén y considerar como real el menor de ambos, ya que la carga para el caso de tubería colocada en terraplén es la mayor que se puede producir para una altura de relleno determinada.

Esta consideración resulta obligada para cualquier tipo de zanja, incluso la terraplenada.

## Tipo de Colocación en Zanja Terraplenada

Un tubo está colocado en zanja terraplenada cuando sobre la zanja que hay que rellenar se efectúa un terraplén.

En este tipo de colocación, el prisma central, que está limitado por los planos que contienen las paredes de la zanja, es de mayor altura que los primas exteriores, y por tanto, estos prismas asientan menos que el prisma central, y se producen unas fuerzas de rozamiento, sobre este último, que originan un aligeramiento del peso del relleno sobre la tubería.

Al aumentar la altura del relleno, disminuye la diferencia de asentamiento, que se hace nula en el llamado plano de igual asentamiento.

## Tipo de Colocación en Terraplén

Un tubo está colocado en terraplén cuando la cota de la generatriz superior del tubo esté situada por encima de la rasante del terreno primitivo

En este tipo de colocación, el prisma central, que está limitado por los planos verticales tangentes a la tubería, es de menor altura que los prismas exteriores, y por tanto, estos prismas asientan más que el prisma central y se producen unas fuerzas de rozamiento, sobre este último, que originan un aumento del peso del relleno sobre la tubería.

Al aumentar la altura del relleno, disminuye la diferencia de asentamiento, que se hace nula en el llamado plano de igual asentamiento.

## Dimensiones del Tubo

- En la Primera tarjeta se capturan y calculan datos de dimensiones, como son:

Hay unos valores comerciales que se proponen en la ventana del diámetro interior, que a su vez calculan y proponen márgenes de espesores y revestimientos.

## Datos del Relleno

- En la Segunda tarjeta se capturan y calculan datos de relleno

La carga de relleno depende de diversas características, siendo las principales:

- Al cambiar el Tipo de Cuna cambiará la representación gráfica de la colocación. El apoyo de la tubería se supone continuo en sentido longitudinal y, en sentido transversal, con ángulos de 90º sobre cama granular, y de 90º y 120º sobre cama de hormigón.

- El Tipo de Apoyo solo se capturará en el caso de Zanja o Zanja Terraplenada:

- El Tipo de Relleno sólo se capturará en el caso de Zanja.

La Distancia de la Generatriz superior del Tubo a la superficie del terreno natural, hr, sólo se capturará en el caso de Zanja Terraplenada o Terraplén.

- La Razón de Asentamiento sólo se capturará en el caso de Terraplén.

## Datos de Cargas

- En la Tercera tarjeta se capturan datos de cargas

# Notaciones

## Mayúsculas Romanas

## Minúsculas Romanas

## Mayúsculas Griegas

## Minusculas Griegas

# Procedimientos de Cálculo

## Generalidades

- Se han efectuado las tipificaciones e hipótesis que se indican en los siguientes apartados.

## Apoyo de los Tubos

El apoyo de la tubería se supone continuo en sentido longitudinal y, en sentido transversal, con ángulos de 90º sobre cama granular, y de 90º y 120º sobre cama de hormigón.

## Colocación de los Tubos

Un tubo está colocado en zanja o terraplén según que la cota de la generatriz superior del tubo esté situada por debajo o por encima, respectivamente, de la rasante del terreno primitivo. Un tubo está colocado en zanja terraplenada cuando sobre la zanja que hay que rellenar se efectúa un terraplén.

Para el cálculo de las cargas verticales que producen los rellenos, se ha seguido la teoría, propuesta por Marston, originalmente para conducciones en zanja, y que fue ampliada por Schilk y Spangler, posteriormente. Este método considera la compactación del relleno lateral, el peso del relleno, y las fuerzas de rozamiento que se originan en el mismo, y que producen aumento o disminución del peso del relleno que gravita directamente sobre el tubo, en función del tipo de colocación.

El esquema de la tubería colocada en zanja es el de la figura:

En este tipo de colocación, el relleno y el apoyo sufren un asentamiento relativo frente al terreno primitivo, y se producen unas fuerzas de rozamiento que originan un aligeramiento del peso del relleno sobre la tubería.

Este efecto favorable disminuye a medida que aumenta la anchura de la zanja; lo que obliga a calcular también el peso del relleno como si la tubería estuviera colocada en terraplén y considerar como real el menor de ambos, ya que la carga para el caso de tubería colocada en terraplén es la mayor que se puede producir para una altura de relleno determinada.

Esta consideración resulta obligada para cualquier tipo de zanja, incluso la terraplenada.

El esquema de la tubería colocada en zanja terraplenada es el de la figura:

En este tipo de colocación, el prisma central, que está limitado por los planos que contienen las paredes de la zanja, es de mayor altura que los primas exteriores, y por tanto, estos prismas asientan menos que el prisma central, Y se producen unas fuerzas de rozamiento, sobre este último, que originan un aligeramiento del peso del relleno sobre la tubería.

Al aumentar la altura del relleno, disminuye la diferencia de asentamiento, que se hace nula en el llamado plano de igual asentamiento.

En este tipo de coIocación se denomina:

Razón de proyección o coeficiente de proyección, ´  al cociente cuyo numerador es la distancia de la generatriz superior del tubo al plano crítico, y cuyo denominador es la anchura de la zanja al nii,el de la generatriz superior:

Razón de Asentamiento, ´ , al valor definido por la expresión:

El esquema de la tubería colocada en terraplén aparece en la figura:

En este tipo de colocación, el prisma central, que está limitado por los planos verticales tangentes a la tubería, es de menor altura que los prismas exteriores, y por tanto, estos prismas asientan más que el prisma central y se producen unas fuerzas de rozamiento, sobre este último, que originan un aumento del peso del relleno sobre la tubería.

Al aumentar la altura del relleno, disminuye la diferencia de asentamiento, que se hace nula en el llamado plano de igual asentamiento.

En este tipo de colocación se denomina:

Razón de proyección o coeficiente de proyección,  , al cociente cuyo numerador es la distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie del terreno natural y cuyo denominador es el diámetro exterior del tubo:

Razón de asentamiento,  ,al valor definido por la expresión:

## Parámetros Relativos a la Carga de Relleno

La carga de relleno depende de diversas características, siendo las principales:

Si bien generalmente es ´ <  , una correcta compactación de las zanjas puede permitir utilizar  en vez de ´. En la Tabla 1 se dan los valores de ´ para las cinco clases de relleno consideradas.

No se considera la cohesión del relleno por ser un valor incierto y depender de su humedad, que es muy variable por estar generalmente las tuberías a poca profundidad.

Se considera que la carga del terreno es estática y uniformemente repartida en el ancho del tubo.

## Influencia de las cargas verticales en la superficie

El análisis de la influencia en profundidad de las cargas verticales aplicadas en la superficie, está teóricamente resuelto por Boussinesq. Este método permite calcular las presiones producidas en profundidad en la hipótesis de un medio seminfinito, homogéneo, isótropo, elástico, limitado por un plano superior y cargado en una zona, de dicho plano.

No obstante, las condiciones reales de un relleno, ya sea en zanja o en terraplén, difieren notablemente de estas hipótesis. Por ello, así corno por lo laborioso que resultarían los cálculos basados en dicho método, se estima conveniente adoptar un procedimiento simplificado que, por otra parte, se considera suficientemente aproximado para los valores normales de altura de tierra sobre los tubos.

La simplificación consiste en suponer que una carga geométrica, limitada, aplicada en la superficie, se transmite uniformemente en profundidad, en el interior de un tronco de. pirámide de igual pendiente, cuyas aristas están redondeadas y cuyas caras laterales forman un ángulo de 35º con la vertical.

Se considera que todas las cargas verticales que actúan, originan el correspondiente empuje horizontal, que se admite de tipo activo, (para estar del lado de la seguridad), y que actúa desde la generatriz de clave hasta la superficie del apoyo.

## Determinación de Acciones

### Peso Propio

### Carga del Fluido

Cargas verticales del Relleno

- a)	En zanja

a.1)	Relleno lateral sin compactar

En este caso se estima que el peso del relleno es íntegramente soportado por la tubería, con el efecto favorable de su rozamiento contra los laterales de la zanja. Entonces:

a.2)	Relleno lateral adecuadamente compactado

La distribución del peso, en el plano tangente a la generatriz superior del tubo, es virtualmente uniforme y, por lo tanto, la carga que actúa sobre la tubería será la correspondiente a su proyección vertical, es decir:

- b)	En zanja terraplenada

Al igual que ocurre con las colocaciones en zanja, siempre hay que calcular también la carga como si se tratara de una colocación en terraplén y considerar el menor de los dos valores obtenidos.

- c)	En terraplen:

Como valores de la razón de asentamiento,  , se recomienda tomar los adoptados por la ASCE (American Society of Civil Engineering), que son los que a continuación se indican en la tabla 3, en función del tipo de suelo.

### Cargas concentradas

- 1)	Cargas Concentradas, sin efecto de impacto

Se admite que una carga concentrada Q, aplicada en la superficie del terreno, se transmite uniformemente en profundidad, en el interior de un tronco de pirámide, de igual pendiente, cuyas aristas están redondeadas y cuyas caras laterales forman un ángulo de 35º con la vertical.

1.a)	En terraplén:

1.b)	En Zanja:

- 2)	Cargas concentradas, con efecto de impacto

En este caso, los valores obtenidos para q0 en el apartado anterior, han de mayorarse por un coeficiente de impacto igual a:

- En la tabla 4 se indican los valores de este coeficiente para distintas alturas de tierras.

- 3)	Aplicación a algunos casos de cargas

A continuación se aplica el método explicado a los siguientes casos de cargas:

a) Eje de 7 t.

b) Eje de 13 t.

c) Vehículo de 60 t.

- Los esquemas de cargas de cada uno de estos casos se indican en las figuras 9, 10 y 11.

En la tabla 5 se resumen los valores de la presión vertical, a distintas profundidades, para estos casos de carga, sin efecto de impacto.

### Empuje Lateral

La expresión del empuje lateral es:

### Presión máxima de trabajo

## Determinación de esfuerzos transversales

Los esfuerzos transversales de momento flector y esfuerzo axil se obtienen a partir de las acciones determinadas en el apartado anterior, y de las reacciones correspondientes a los tres apoyos tipificados.

Como esquema estructural, la sección transversal del tubo se asimila a un arco elástico. Se considera media sección transversal del tubo, supuesta empotrada en la base y con empotramiento deslizante en la clave.

Los esfuerzos transversales producidos por cada una de las acciones que actúan sobre el tubo se obtienen por superposición de dos estados: el de esa acción y el de su reacción sobre el apoyo.

La presión interna produce un esfuerzo axil de tracción. Para el cálculo de dicho esfuerzo, en los tubos de hormigón armado se admite, como simplificación, utilizar la siguiente expresión, correspondiente a los tubos de pared delgada:

Por el contrario, en los tubos de hormigón pretensado, se consideran las diferentes capas coaxiales y adherentes que constituyen el tubo, y para cada una de ellas se aplican las fórmulas de Lamé.

Para la obtención de los esfuerzos debidos a las acciones ovalizantes, a continuación se incluyen los Cuadros I y II, que permiten obtener los momentos flectores y los esfuerzos axiles en las secciones de clave, riñones y base, en función del tipo de apoyo y de la relación, espesor/diámetro interior.

# Dimensionamiento de los tubos de hormigón armado con camisa de chapa

Como procedimiento práctico de cálculo se adopta el desarrollado a continuación en los apartados a) y b), cuya consideración simultánea es necesaria para dimensionar el tubo.

- a)	Comprobación del estado límite de rotura.

Se averigua en cada sección si las solicitaciones producen un estado de tracción compuesta o flexión compuesta.

Es tracción compuesta si:

(*) Véase apartado b) en relación con las limitaciones impuestas por el estado límite de fisuración controlada.

Es flexión compuesta si:

siendo:

b	= Anchura de la sección considerada, que será igual a la unidad cuando se opere con las unidades indicadas en las tablas de esfuerzos.

- b)	Comprobación del estado límite de fisuración controlada.

La determinación de la anchura previsible de las fisuras es un problema muy complejo y de naturaleza aleatoria, pues en él influye principalmente la resistencia del hormigón a tracción.

Experimentalmente se ha comprobado que se está en buenas condiciones con respecto al estado límite de fisuración controlada, cuando se verifica simultáneamente:

También debe verificarse que los espesores de chapa no sean superiores a la mitad de los diámetros del redondo, indicados para cada caso en el cuadro anterior.

Cuando la tensión existente en la sección homogeneizada sea inferior a la admisible para el hormigón en tracción, no existe limitación en el diámetro de las espiras ni en el espesor de la chapa, razón por la que existen en el cuadro zonas con  máximo no indicado.

Se conseguirá un margen de seguridad adicional cuando, además de las condiciones impuestas anteriormente que corresponden al empleo de barras lisas, se adopten barras corrugadas.

# Dimensionamiento de los tubos de hormigón pretensado con camisa de chapa

En este proceso de cálculo se parte de una sección prefijada de alambre de pretensado y de unas características geométricas y materiales del tubo, que con las correspondientes solicitaciones de ovalización y de pretensado, permiten obtener su presión máxima de trabajo.

- Características de los materiales

La Instrucción EP-77 permite determinar los módulos de elasticidad del hormigón, a partir de su resistencia característica a compresión, e indica el valor que puede adaptarse para el del acero.

Asimismo permite obtener los coeficientes que intervienen en la estimación de las pérdidas por retracción y fluencia del hormigón y por relajación de las armaduras de pretensado del tubo.

Como valores orientativos se pueden considerar los siguientes:

Resistencias características a compresión y módulos de elasticidad, del hormigón del núcleo y del revestimiento:

- Pretensado transversal

Tensiones producidas inmediatamente después del zunchado:

Tensiones finales debidas al pretensado:

Tensiones producidas por los esfuerzos de ovalización:

Tensiones producidas por la presión máxima de trabajo (pt, en kp/cm2):

- Tensiones en la hipótesis pésima de carga.

Tanto para las secciones de máximo momento positivo como para las de máximo momento negativo, se obtendrán las siguientes tensiones:

Determinación de la presión máxima de trabajo correspondiente a :

Será el menor de los tres valores de pt que resulten del estricto cumplimiento de las condiciones siguientes:

El método de cálculo adoptado, que es el de uso más frecuente en este tipo de tubos, se basa en unas determinadas hipótesis respecto a la adherencia entre el hormigón del núcleo y el del revestimiento, así como en lo que se refiere al grado de compresión inducido en dicho revestimiento. Como consecuencia de las deformaciones diferidas del primario.

De los resultados prácticos obtenidos, se deduce que el citado método puede considerarse satisfactorio. No obstante, se recomienda que se realicen ensayos, con el fin de comprobar el grado de aproximación de los resultados a que conduce la formulación propuesta, respecto al comportamiento real de los tubos.

# Presiones de pruebas de los tubos en fábrica

## Tubos de hormigón armado, con camisa de chapa

En los tubos de hormigón armado, con camisa de chapa, la presión de prueba de fisuración controlada es la presión de timbre, que es aquella que aplicada al tubo en ausencia de ovalizaciones, sin considerar la colaboración del hormigón, produciría en la sección de armadura real del tubo, la tensión que resulta dimensionante en el, cálculo. Su valor se obtiene de la expresión:

## Tubos de hormigón pretensado, con camisa de chapa

La presión de la prueba de agotamiento es aquella presión interna, que en ausencia de ovalizaciones, solicita al acero de pretensar a una tensión igual al 85 % de su carga de rotura. Su valor se obtiene de la expresión: